# LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA DE AERONAVE

| MARCAS: | FABRICANTE: |
| --- | --- |
| MODELO: | NÚMERO DE SÉRIE: |
| OPERADOR: | CATEGORIA DE REGISTRO: |

NOTA: ESTA LISTA DE VERIFICAÇÃO TAMBÉM TEM O OBJETIVO DE FACILITAR O CONHECIMENTO DOS OPERADORES PARA A PREPARAÇÃO DA AERONAVE PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA; ENTRETANTO, NÃO ESGOTA A AMPLITUDE DAS VERIFICAÇÕES, TENDO EM VISTA AS REVISÕES E ATUALIZAÇÕES DAS REGULAMENTAÇÕES VIGENTES, TAIS COMO: CBAer, RBAC, IS, RESOLUÇÕES E QUAISQUER OUTRAS NORMAS EMITIDAS PELA AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL.

| ## ITEM | SINOPSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I – ITENS A SEREM VERIFICADOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA VISTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vistoria consta do SVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Impressão da tela do SVA – Dados básicos para preparação da VTI/VTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Situação de certificação da aeronave regularizada (certificada ou isenta). (RBAC 21.29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatório H.10 (Os Relatórios H.10 deverão ser verificados apenas quando forem referenciados nas Especificações da Aeronave (EA, ER, EP etc). Em caso de dúvida contate o coordenador do projeto através da página da SAR ou, no caso de PCA, obtenha as informações diretamente com a Gerência de Programas de Certificação (GTPR), através do e-mail progcert@anac.gov.br) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para aeronave interditada ou com algum outro código de suspenso do CA – Parecer favorável da GTVA para a realização da referida vistoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No caso de PCA, verificar se o tipo de vistoria pode ser realizado conforme limitação prevista no item 5.1 da IS 183-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Levantamento de todos os formulários e requisitos técnicos e regulamentares necessários para a realização da vistoria. Vide ITD-145-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II – ANÁLISE TÉCNICA E DOCUMENTAL DA AERONAVE PELO SERVIDOR DESIGNADO OU PCA ANTES DA VISTORIA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comprovação de desregistro da aeronave – VTI. (Resolução 293, art. 77) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação – VTI. (RBAC 21.183 (c)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificado de Nacionalidade/Matrícula – análises necessárias – VTE. (RBAC 91.203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificado de Aeronavegabilidade – análises necessárias – VTE. (RBAC 91.203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Licença de Estação de Aeronave - análises necessárias. (ITD-145-01, 7.4/8.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguro da aeronave (Apólice ou Cert. Indiv + Comp. Pagamento). (Resolução 293 art. 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CVA – Análises técnicas/Certificação Oficina/Qualif. Pessoal. (RBAC 91.403 e IS 91.403-001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análise do CVA e registros correlatos – (RBAC 91.403 e IS 91.403-001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Observar o cumprimento do item 6.6.1 da IS 91.403-001 (CA cancelado), se aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Observar o cumprimento do item 6.1.2 da IS 91.403-001 (Apêndice D RBAC 43), se aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aeronave Avariada: Análises Técnicas/Cert. Oficina/Qualif. Pessoal (Apêndice B IS 43.13-004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Critérios de preservação da aeronave no período de inatividade. (RBAC 91.403(a)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diário de Bordo da aeronave – análises necessárias. Resolução 457, de 20 de dezembro de 2017 (Portaria 2.050/SPO/SAR, de 29 de junho de 2018 para diário de bordo em papel, Portaria 3.220/SPO/SAR, de 15 de outubro de 2019, Resolução 458, de 20 de dezembro de 2017 e IS 43.9-004 para registros digitais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comprovação do Teste do Transponder, o que inclui teste de integração (RBAC 91.413) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comprovação do Teste do Altímetro, Sistema de Pressão Estática e Integração (RBAC 91.411) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comprovação da compensação anual no caso de Bússola Magnética. No caso de Indicador de Direção que Apresente a Proa Magnética de outro tipo, como elétrico, por exemplo, comprovação de cumprimento das tarefas do programa de manutenção. (RBAC 91.409(i), Apêndice “D” do RBAC 43, FAA AC 43.13-1 ou outro normativo aceitável) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comprovação da verificação do Equipamento de VOR nos últimos 30 (trinta) dias. (RBAC 91.171) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comprovação do Teste em Voo da aeronave nos últimos 60 (sessenta) dias. (ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caderneta de Célula – Análises necessárias para aeronaves RBAC 91 e RBAC 135 (IS 43.9-003) Aeronaves RBAC 121 ou 135, conforme aplicável, registros primários de toda a manutenção da aeronave (RBAC 121.380) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caderneta de Motor – Análises necessárias para aeronaves RBAC 91 e RBAC 135 (IS 43.9-003); aeronaves RBAC 121, registros primários de toda a manutenção do Motor (RBAC 121.380) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  | Caderneta de Hélice – Análises necessárias para aeronaves RBAC 91 e RBAC 135 (IS 43.9-003); aeronaves RBAC 121, registros primários de toda a manutenção da Hélice (RBAC 121.380) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  | Manual de Voo e/ou Manual de Operação da aeronave – atualizações e análises necessárias. (RBAC 91.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Check List da aeronave – atualizações e análises necessárias. (RBAC 91.503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: Diretrizes de Aeronavegabilidade (DA) são as diretrizes brasileiras ou estrangeiras (AD, CF, CN, BLA etc.) aplicáveis às aeronaves, motores, hélices e componentes, em conformidade com o previsto no RBAC 39 e na IS 39-001, devendo ser apresentados todos os registros primários e mapas de controle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cumprimento das DAs da aeronave. (RBAC 91.417(a)(2)(v), RBAC 121.380 e 135.439) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cumprimento das DAs do(s) motor(es). (RBAC 91.417(a)(2)(v), RBAC 121.380 e 135.439) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  | Cumprimento das DAs da(s) hélice(s). (RBAC 91.417(a)(2)(v), RBAC 121.380 e 135.439) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  | Cumprimento das DAs de componentes. (RBAC 91.417(a)(2)(v), RBAC 121.380 e 135.439) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cumprimento das DAs da APU. (RBAC 91.417(a)(2)(v), RBAC 121.380 e 135.439) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análise do cumprimento dos requisitos do Relatório H.10, se aplicável. (RBAC 21.29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análise do Manual de Voo e/ou Manual de Operação da aeronave em relação ao H.10, se aplicável. (RBAC 91.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análise do cumprimento dos requisitos da EA, ER ou TCDS da aeronave, EM ou TCDS do(s) motor(es) e EH ou TCDS da(s) hélice(s), conforme aplicável. (RBAC 21.183) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Análise do Programa de Manutenção da aeronave. (RBAC 91.409, RBAC 135.411/421 e 121.367) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Análise do Programa de Manutenção do(s) motor(es) e hélice(s). (RBAC 91.409, RBAC 135.411/421 e 121.367) |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  |  | Análise dos componentes com vida limite / controlados da aeronave e rastreabilidade. (RBAC 91.417(a)(2)(ii) RBAC 135.411/421 e 121.367) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Análise dos componentes com vida limite / controlados do(s) motor(es) e hélice(s) e rastreabilidade. (RBAC 91.417(a)(2)(ii), RBAC 135.411/421 e 121.367) |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| OBS: A comprovação de origem das partes ou peças, que foram originalmente instaladas pelo fabricante, poderá ser feita através da apresentação da lista de componentes emitida pelo mesmo por ocasião da entrega (“delivery”) da aeronave. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Análise dos programas especiais de manutenção (CPCP, SID, AGING, EWIS, MORE), conforme aplicável. (RBAC 91.409, RBAC 135.411 e 121.367) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Análise dos Itens de Inspeção Especial da aeronave. (RBAC 91.409, RBAC 135.411 e 121.367) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Análise dos Itens de Inspeção Especial do(s) motor(es) e hélice(s). (RBAC 91.409, RBAC 135.411 e 121.367) |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  |  | ELT – fixado ao avião – registro de instalação. (RBAC 91.207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ELT – inspeção a cada 12 meses e validade da bateria. (RBAC 91.207(c) e (d)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RUÍDO – Análise das condições operacionais de ruído (Subparte I RBAC 91) Para operações internacionais conforme RBAC 121, consistência das informações do AFM com as informações definidas no item 5.2(b) do MPR 280, exceto quanto às informações contidas no Certificado de Aeronavegabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MEL – analisar, quando aplicável. (RBAC 91.213) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ACR – itens com Ação Corretiva Retardada, analisar, quando aplicável. (RBAC 91.213(a)(4)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manual e Ficha de Peso e Balanceamento – analisar. (RBAC 91.423 / ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Planta baixa da configuração da aeronave – analisar. (RBAC 91.423 / ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PESAGEM aeronaves RBAC 121 – Aeronave com MGM aceito, de acordo com o período estabelecido no referido Manual. (RBAC 121.135(b)(21)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PESAGEM aeronaves RBAC 91 – (a) Aeronaves cujos manuais aprovados definem intervalos de tempo entre pesagens consecutivas devem ser pesadas de acordo com tais manuais. (b) Aviões categoria “transporte regional” e categoria “transporte”, aviões “multimotores” com motores a reação de qualquer categoria” e aeronaves de asas rotativas categoria “transporte”, quando não possuírem intervalos definidos em seus manuais aprovados, devem ser repesadas a cada 5 anos. De acordo com 91.423(e), a pesagem de uma aeronave deve ser executada por pessoa autorizada para o serviço. (RBAC 91.423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PESAGEM aeronaves RBAC 135 – A cada 36 meses (135.185(a)(b) – O parágrafo (a) não se aplica a: (1) aeronave que tenha recebido o certificado de tipo original dentro de 36 meses precedentes; e (2) aeronave operada sob um sistema de peso e balanceamento aprovado nas especificações operativas do detentor do certificado De acordo com 91.423(e), a pesagem de uma aeronave deve ser executada por pessoa autorizada para o serviço. (RBAC 91.423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPESAGEM 91 e 135 – Independente do período de pesagem estabelecido, a aeronave deve ser repesada nos seguintes casos: (1) Sempre que houver dúvidas quanto à exatidão de seu peso e balanceamento; (2) após ter sido submetida a serviços de manutenção e alterações que possam ter alterado seu peso, tais como pintura geral, grandes reparos, grandes alterações, mudanças de configuração, etc. (RBAC 91.423(c)) REPESAGEM 121 – Conforme critérios estabelecidos no manual. (RBAC 121.135(b)(21)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECÁLCULO DE PESAGEM 91 e 135 – A ficha de peso e balanceamento de uma aeronave deve ser recalculada sempre que a aeronave sofrer alteração por remoção, instalação ou mudança de posição de equipamentos, acessórios, decoração interna, etc. (RBAC 91.423(d)) RECÁLCULO DE PESAGEM 121 – Conforme critérios estabelecidos no manual. (RBAC 121.135(b)(21)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar e analisar as grandes alterações e os grandes reparos da célula, motores, hélices, rotores e equipamentos incorporados à aeronave. (91.403; 43.7; 43.9; IS 20-001; IS 21-010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves RBAC 135 (135.169) – Verificar os Requisitos Adicionais de Aeronavegabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves RBAC 135 (135.170) – Materiais para compartimentos interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REQUISITOS DE CO-PILOTO, para análise quando aplicável. (RBAC 91.531) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificação das aprovações de retorno ao serviço “maintenance release” dos últimos checks da aeronave. (RBAC 91.417(a)(1), RBAC 135.437 e 121.379 e RBAC 43.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lista de grandes alterações e grandes reparos incorporados na aeronave, motor(es) e hélice(s). (RBAC 91.403 (a), 91.417(a)(2)(vi), RBAC 135.439, 121.380 e ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: A Subparte G do RBAC 91 é aplicável apenas a “Grandes Aeronaves” e “Aeronaves Categoria Transporte”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiais para compartimentos interiores – para avião que atenda a uma emenda do CT ou CST emitido segundo o ‘SFAR 41’ para aeronaves com PMD acima de 5.670kg, prazo de 1 ano após a emissão do 1º CA, para cumprir os requisitos de interior, conforme RBAC 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves RBAC 121 (121.1107(a)) – Avaliação de reparos em fuselagens pressurizadas Para aeronaves RBAC 91 (91.1505) – Avaliação de reparos em fuselagens pressurizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves RBAC 121 (121.1113) – Programa de inspeções do sistema de tanques de combustível Para aeronaves RBAC 91 (91.1507) – Programa de inspeções do sistema de tanques de combustível |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aeronaves RBAC 121 recém-produzidas para a qual o Estado do fabricante tenha emitido um certificado de aeronavegabilidade ou certificado de aeronavegabilidade para exportação após 05 de junho de 2011 – Verificar se existem Meios de Mitigação de Ignição (IMM) ou Meios de Redução de Inflamabilidade (FRM) que atendam aos requisitos da seção 26.33 do RBAC 26 conforme requerido pelo item (b) e tabela 1 do RBAC 121.1117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: Para aeronaves RBAC 121: Classificação de Compartimento de Carga ou Bagagem para análise quando aplicável: Veja as Seções 121.221(b), (c), (d) e (f) quanto à definição dos Compartimentos de Carga ou Bagagem Classes A, B, C ou E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves RBAC 121 (121.314) – Compartimentos de carga e bagagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves RBAC 121 (121.215/ 312 e 311) – Materiais para compartimentos interiores, assentos e cintos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves RBAC 121 (121.325) – Instrumentos e Equipamentos para operação IFR OBS: O altímetro barométrico sensível NÃO PODE SER DO TIPO “DRUM POINTER ALTIMETER” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves RBAC 121 (121.333) – Oxigênio Suplementar para descidas em emergência e primeiros socorros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves RBAC 121 (121.335) – Padrão dos equipamentos de oxigênio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar aplicabilidade e requisitos para Conjuntos de Primeiros Socorros, Médico e Precaução Universal. (RBAC 91.231(e), RBAC 121.309 e Apêndice A ou 135.176 e 135.177) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar aplicabilidade e requisitos de FDR / DFDR (parâmetros) (RBAC 91.609, RBAC 121.343/344/344a ou 135.152/152a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar aplicabilidade e requisitos de CVR (RBAC 91.609, RBAC 121.359 e 135.151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar aplicabilidade e requisitos de sistema de percepção e alarme de proximidade do solo (RBAC 91.223, RBAC 121.354 e 135.154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar aplicabilidade e requisitos de ACAS / TCAS (RBAC 91.221, RBAC 121.356 e 135.180) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar requisitos para operações em espaço aéreo RVSM (RBAC 91) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves com motores P&WC no programa MORE, verificar o correto cumprimento com o programa, o que inclui: 1) Avaliar se todas as inspeções previstas foram realizadas por organização de manutenção devidamente qualificada/certificada e, se o resultado das inspeções, testes e análise de óleo foram enviados à detentora do CST para monitoramento. 2) Verificar se os registros de voos informados à detentora do CST estão condizentes com os contidos no Diário de Bordo. NOTA: os registros de envio de amostras de óleo do motor devem seguir o padrão especificado no programa MORE para o modelo do motor em questão. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documentos a serem arquivados (ITD-145-01 itens 7.9 (VTI) e 8.9 (VTE)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documentos a serem exigidos (ITD-145-01 itens 7.3 (VTI) e 8.3 (VTE)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: Preenchimento do laudo de vistoria (F-145-21), bem como elaboração do resumo das não conformidades (RNC) (F-145-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # III – VISTORIA FÍSICA PELOS SERVIDORES DESIGNADOS OU PCA O operador/empresa deverá providenciar o apoio de fonte externa e pessoal técnico suficiente e qualificado para acompanhar a vistoria da aeronave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar as pinturas e o tamanho das marcas brasileiras. (RBAC 45.23-I e 45.29-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar a plaqueta de identificação da aeronave. (RBAC 45.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar a plaqueta de aço inox com as marcas brasileiras (próxima à plaqueta de identificação da aeronave). (RBAC 45.30-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves operando segundo o RBAC 135 (combinada ou não com outra operação) e constantes das Especificações Operativas de empresa aérea certificada segundo o RBAC 135 – verificar a inscrição “TRANSPORTE PÚBLICO” próximo à porta principal de entrada de passageiros da aeronave. (RBAC 45.12-I(a)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves categoria SAE (combinada ou não com outra categoria) e constantes das Especificações Operativas da empresa registrada como operadora – verificar a inscrição “SAE” próximo à porta principal de entrada de passageiros da aeronave. (RBAC 45.12-I(b)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves categoria PRI ou PIN (combinada ou não com outra categoria) e constantes das Especificações de Centros de Instrução de Aviação Civil (CIAC) certificados segundo o RBAC 141 – verificar a inscrição “INSTRUÇÃO” próximo à porta principal de entrada de passageiros da aeronave. (RBAC 45.12-I(d)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves categoria SAE-AO (combinada ou não com outra categoria) e constantes das Especificações Operativas da empresa registrada como operadora certificada segundo o RBAC 136 – verificar a inscrição “VOO PANORÂMICO” próximo à porta principal de entrada de passageiros da aeronave. (RBAC 45.12-I(c)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para as aeronaves das demais categorias e aeronaves categoria TPX, SAE, PRI ou PIN mas NÃO constantes das Especificações Operativas (ou de Instrução) de pessoa certificada – verificar que NÃO pode haver qualquer inscrição que se assemelhe ou se confundam com aquelas previstas nos parágrafos (a), (b), (c) e (d) do RBAC 45.12-I. (RBAC 45.12-I(f)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para aeronaves RBAC 121, 135 e 137 – verificar a inscrição do nome comercial do detentor de certificado na aeronave (RBAC 119.9 (b) e RBAC 137.9 (b)). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar a correta identificação do número de série (N/S) e do modelo da aeronave. (RBAC 45.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar a correta identificação do número de série (N/S) e do modelo do(s) motor(es) e hélices (s) (45.13) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  | Verificar a identificação de chamada (marcas) frontal ao 1P/2P. (ICA 100-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar os requisitos do relatório H.10, se aplicável. (RBAC 21.29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar o cumprimento dos requisitos de instrumentos e equipamentos de acordo com o tipo de operação da aeronave (RBAC 91.205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar a instalação dos placares de acordo com Manual de Voo e/ou Relatório H.10, conforme aplicável. (RBAC 21.41-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oxigênio Suplementar – verificar os equipamentos. (RBAC 91.211) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aviso de “use cintos” e “não fume” – aeronave transportando passageiros. (RBAC 91.517, RBAC 135.127 e 121.317) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cintos de ombro/segurança - cabine dos pilotos e assentos de comissários. (RBAC 91.521, RBAC 135.128, 135.171 e 121.311) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar se os números de série dos componentes controlados, constantes na documentação da aeronave, correspondem ao realmente instalado na aeronave. (ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar se o avião cumpre com os requisitos de materiais de interior. (RBAC 91.613, RBAC 135.170 e 121.312) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar instalação do CVR e constatar a validade da bateria do localizador. (RBAC 91.609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar instalação do FDR e constatar a validade da bateria do localizador. (RBAC 91.609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar a instalação do ELT e constatar a data de validade da bateria (obs: a data deverá estar marcada na parte exterior). (RBAC 91.207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aeronaves RBAC 121– Verificar relatório técnico previsto na Resolução nº 135/2010 da ANAC quanto ao Programa de Avaliação Dimensional e a existência da etiqueta e/ou selo ANAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aeronaves RBAC 135 e 121 - Verificar o cumprimento da Resolução n° 280/2013 da ANAC (acessibilidade de passageiros), se aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: O Apêndice ‘D’ do RBAC 43 é usado a seguir como referência para detectar visíveis irregularidades durante a vistoria física da aeronave, conforme aplicável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DA FUSELAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entelamento/revestimento quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Componentes quanto a defeitos aparentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garrafas de gás/tanques de lastro quanto a más condições |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objetos soltos que possam emperrar controles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poltronas/cintos de segurança quanto a más condições |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Janelas/pára-brisas quanto a quebras e deterioração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrumentos quanto a más condições/marcações impróprias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Controles de voo e do motor quanto a condições gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bateria quanto à carga adequada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Todos os componentes quanto a más condições |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO MOTOPROPULSOR |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  | Área do(s) motor(es) quanto a vazamentos (óleo/combustível) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Berço do(s) motor(es) quanto a trincas e folgas de fixação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amortecedores flexíveis do(s) motor(es) – condições gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Controles do(s) motor(es) quanto a defeitos em geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tubulações/mangueiras do(s) motor(es) quanto a vazamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conjuntos de escapamentos quanto a trincas e defeitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acessórios do(s) motor(es) quanto a defeitos aparentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capotas/Carenagens do(s) motor(es) – defeitos aparentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DO TREM DE POUSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aux. |  | E | D |
|  |  | Todas as unidades quanto a más condições e insegurança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificação do nível adequado de óleo dos amortecedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Articulações e montantes quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mecanismo de recolhimento e travamento quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Linhas hidráulicas quanto a vazamentos (atuação do TDP e freio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rodas quanto a trincas e defeitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fiações elétricas quanto a condições impróprias e atritos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pneus quanto a desgastes e cortes (marcações para pneus com câmara) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Freios quanto ao estado geral aparente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Flutuadores e skis quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DAS ASAS E SEÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | D |
|  |  | Componentes quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entelamento/revestimento quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Superfícies de comando quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DA EMPENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Componentes quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entelamento/revestimento quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Superfícies de comando quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DA HÉLICE |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  | Conjunto da(s) hélice(s) quanto a trinca e vazamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parafusos de fixação quanto ao estado geral e frenagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dispositivos anti-gelo quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mecanismos de controles quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Equipamentos rádio quanto à instalação e estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fiações e conduítes quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Metalizações e blindagens quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Antenas quanto ao estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV – CHECK OPERACIONAL DA AERONAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: Aeronave nova (na fábrica ou oriunda direto da fábrica) – solicitar o último “FLIGHT TEST” para verificações. Com base nessa avaliação os checks operacionais abaixo poderão ser dispensados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar alarme de estol. (ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar painel de alarmes. (ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar o funcionamento da barra de emergência. (ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar a carga da bateria interna. (ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar o indicador de temperatura do ar exterior. (ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar a funcionalidade dos sistemas de comunicação e de navegação (se aplicável) quanto à clareza, indicação, sensibilidade e precisão). (ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar o sistema de intercomunicação e Public Adress. (ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar se as marcações dos instrumentos e equipamentos instalados estão de acordo com as limitações previstas no Manual de Voo da aeronave. (ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Check operacional do Grupo Motopropulsor e equipamentos constantes do Laudo de Vistoria conforme necessidade e viabilidade. (ITD-145-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORAÇÃO DO RESUMO FINAL DAS NÃO CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## AERONAVEGÁVEL |  |  | ## NÃO-AERONAVEGÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidor designado (Nome Completo / Nº. SIAPE) ou Profissional Credenciado (Nome e Número da Credencial ANAC): |  |  |  | ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidor designado (Nome Completo / Nº. SIAPE): |  |  |  | ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidor designado (Nome Completo / Nº. SIAPE): |  |  |  | ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidor designado (Nome Completo / Nº. SIAPE): |  |  |  | ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# LEGENDA

FT – FALTANDO (não apresentado o comprovante de cumprimento).

NA – NÃO APLICÁVEL (não aplicável ao tipo de vistoria ou aeronave, motor ou hélice).

OK – SATISFATÓRIO (atende aos requisitos regulamentares, operacionais ou de manutenção).

DF – DEFICIENTE (item verificado, porém não atende aos requisitos regulamentares, operacionais ou de manutenção