capítulo iv

# O Detector Australiano e o Desenvolvimento de um Novo Par de antenas Microstrips

  - iNTRODUÇÃO

Neste capitulo é descrita parte do estudo realizado sobre o detector Niobè, cuja configuração do sistema de transdução é similar à que foi proposta para o detector Mario Schenberg. Inicialmente, o trabalho realizado na Universidade da Austrália Ocidental (University of Western Austrália, UWA) consistiu na manutenção e no aprimoramento do detector Niobè. Entre outras atividades, participei da remontagem do detector, do projeto de um novo par de antenas microstrips (microfitas), e da troca do pré-amplificador criogênico. A outra parte do trabalho desenvolvido, descrita no Capítulo 5, consistiu no estudo detalhado e na proposta de melhoramento da fonte de microondas utilizada para bombear o transdutor.

Detectores de massa ressonante são corpos sólidos isolados no interior de câmaras criogênicas. Estes detectores requerem um elaborado sistema de suspensão, de modo a garantir o isolamento vibracional, permitindo, assim, altos valores de Q mecânico. Transdutores são fixados na superfície do detector e são monitorados por sistemas eletrônicos. A conexão do transdutor ao sistema eletrônico é feita por meio de longos cabos que transmitem o sinal do meio externo até o transdutor. Estes cabos passam pelo sistema de isolamento vibracional, mas, ainda assim, introduzem um certo nível de ruído sísmico no detector. Para evitar que o detector seja contaminado por este tipo de ruído, foi proposto o uso de antenas microstrip para fazer a conexão eletrônica entre o transdutor e os cabos , que será explicado mais à frente.

A troca do pré-amplificador tem por objetivo reduzir a temperatura de ruído do detector. Para tanto, substituiu-se, o amplificador original, o qual apresentava temperatura de ruído da ordem de 3000K, por um amplificador tipo HEMT, com temperatura de ruído de 8K. No final deste capítulo, será apresentada a simulação numérica do ruído do sistema. Esta simulação indica que a temperatura de ruído do sistema deve cair de duas ordens de grandeza com a mudança do amplificador.

  - O Detector de Ondas Gravitacionais Niobè

O detector de ondas gravitacionais da UWA, esquematizado na Figura 4.1, consiste de dois ressonadores mecânicos acoplados, sendo que um deles corresponde a uma barra cilíndrica de nióbio, com cerca de 1,5 toneladas, cuja freqüência de ressonância é de 710Hz. Este ressonador tem acoplado a uma de suas extremidades um outro ressonador mecânico, que funciona como um amplificador, denominado “bending flap”, com massa efetiva de 0,45kg . O “bending flap” é ajustado para ter a mesma freqüência de ressonância da barra de nióbio e é monitorado por uma cavidade reentrante, também de nióbio (transdutor paramétrico), com freqüência de ressonância em aproximadamente 9,5GHz.

- Secção Transversal do detector de Ondas Gravitacionais Niobè.

O transdutor paramétrico utilizado no detector Niobè consiste de uma cavidade reentrante supercondutora que pode ser descrita como um ressonador LC, na qual a capacitância é determinada pelo espaço entre o poste central da cavidade e a face do “bending flap”. O sistema de leitura do detector Niobè está esquematizado na Figura 4.2. O movimento relativo entre a cavidade e o “bending flap” modula a capacitância da cavidade, causando a modulação de fase do sinal da bomba, produzindo, assim, bandas laterais, as quais são deslocadas do sinal da bomba pela freqüência de oscilação da antena. Quando refletido da cavidade, o sinal da portadora é subtraído de maneira a evitar a saturação do amplificador de baixo ruído. O sinal resultante é constituído somente das bandas laterais que são demoduladas, de modo a recuperar o sinal original.

- Sistema de Leitura do detector de ondas gravitacionais Niobè.

### 4.2.1 Fontes de Ruído em um Transdutor Paramétrico

Transdutores paramétricos, em geral, são limitados pelo ruído de fase das bombas, pela dificuldade de ajuste da freqüência da bomba à freqüência de ressonância da cavidade, pelo ruído nos amplificadores e, em alguns casos, pelos ruídos sísmicos de baixa freqüência transmitidos aos transdutores pelos cabos.

Tobar mostrou que as fontes de ruído em um detector de ondas gravitacionais podem ser divididas em dois tipos principais: um deles corresponde às fontes com componentes de banda estreita em freqüência, “narrow band”, e o outro corresponde às fontes com componentes de banda larga em freqüência, “broad band”. Nas fontes do primeiro tipo, os principais problemas decorrem do efeito de back action do ruído de amplitude da bomba (Sam), das flutuações de Nyquist devido à temperatura finita, e do Q acústico do detector ressonante. Nas fontes do segundo tipo, a maiores contribuições são devidas às flutuações de fase no oscilador usado como fonte de alimentação do transdutor (desde que a portadora esteja suficientemente longe da freqüência de operação do transdutor e, portanto, a densidade de ruído de fase seja “plana”na região de operação), e à temperatura de ruído do primeiro amplificador da cadeia do sistema de leitura. Uma outra fonte de ruído, que pode degradar o Q acústico, em detectores deste tipo é o ruído sísmico levado ao transdutor pela conexão eletrônica, que é feita por longos cabos que passam por todo o sistema de isolamento vibracional até o transdutor.

Uma forma prática de minimizar a degradação do Q acústico da antena, causada pela conexão dos cabos, foi sugerida por Ivanov. A nova configuração sugerida consiste na utilização de um par de antenas microstrips anteriormente ao transdutor eletromecânico, evitando, assim, o contato físico entre os cabos e o detector.

  - Projeto de um Novo Par de Antenas Microstrips

A necessidade de substituir o par de antenas microstrips surgiu do fato da freqüência de ressonância da cavidade reentrante de nióbio ter sido modificada durante o processo de manutenção do detector. Em função desta alteração, tornou-se necessário alterar a banda de transmissão, de modo a ajustá-la à nova freqüência do transdutor.

A Figura 4.3 ilustra o desenho esquemático de uma antena microstip planar retangular. Este tipo de antena é feito sobre um substrato de duroide 5880, com constante dielétrica , tendo impressa, na face superior, uma superfície metálica.

É possível encontrar na literaturaError: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found um vasto material sobre a construção de antenas microstrips. Ao projetar estas antenas para serem utilizadas no detector de ondas gravitacionais, deve-se considerar as mesmas com a menor massa e os menores tamanhos possíveis, visando facilitar sua fixação no “bending flap” sem alterar a freqüência de ressonância deste e a conseqüente degradação do Q acústico. Estas antenas também não devem possuir modos ressonantes próximos aos modos ressonantes da barra, da ordem de 700Hz. Para o detector Niobè, foram escolhidas antenas retangulares, devido à simplicidade do design ,.

- Desenho Esquemático de uma antena microstip.

Para uma antena retangular operando no modo de transmissão TM01, as correntes são constantes ao longo do lado “a”, e variam senoidalmente ao longo do lado “b” (ver Figura 4.3). Isto indica que o lado “a” é aquele que “irradia” para este modo. A antena é soldada em uma peça de latão com 1mm de espessura, na qual é fixado um conector padrão SMC 50, sendo todo este conjunto fixado no “bending flap”.

Para uma antena similar àquela ilustrada na Figura 4.3, as dimensões “a” e “b” são determinadas de forma que o modo de transmissão seja o modo TM01. Para este modo, a freqüência de transmissão da antena, com dimensões laterais “a” e “b”, pode ser estimada pela seguinte expressão:

(4.1)

onde c é a velocidade da luz, , m = 0 e n = 1. O comprimento a é escolhido de forma a ter, aproximadamente, metade do comprimento de onda do sinal a ser transmitido, ou seja, a = 15mm. A relação entre a e b foi fixada como sendo: a =1,5 b. Foram construídas várias antenas, mantendo-se fixa a relação entre a e b, mas variando as dimensões de a. Estas antenas foram testadas na procura do par ideal. A seguir, é feita a descrição detalhada do processo de seleção do par de antenas.

  - Testes Realizados com as antenas microstrips

O principal objetivo dos testes realizados era encontrar o melhor ajuste para o acoplamento entre antenas, obtendo, assim, a melhor transmissão possível e tentando, ao mesmo tempo, maximizar a banda de transmissão.

### 4.4.1 Reflexão no Espaço Livre

No espaço livre, as antenas apresentaram uma reflexão relativa entre (-30 e -40) dB na freqüência de ressonância. A Figura 4.4 ilustra o esquema da montagem utilizada na determinação da reflexão de cada uma das antenas. O critério utilizado na seleção das antenas foi de que, na freqüência de ressonância, elas apresentassem o menor sinal refletido possível. As antenas selecionadas apresentaram freqüência de ressonância em 9.0 e 9.4 GHz.

- Montagem esquemática para medir reflexão em uma antena isolada.

O melhor resultado obtido para um determinado par de antenas é mostrado na Figura 4.5, onde são apresentados os sinais refletidos em função da freqüência para duas antenas com dimensões: a1= 15.81 mm, b1= 9,81 mm, a2= 14,7 mm e b2= 9.8 mm. A primeira destas antenas mostrou uma reflexão da ordem de -35dB, enquanto a segunda de -30dB, para (9,0 e 9,4) GHz respectivamente. Com estas dimensões, foi possível obter um resultado melhor que o anterior em pelo menos 5 dB.

- Resultado de transmissão para um conjunto de antenas.

### 4.4.2 Transmissão

Após os testes de reflexão, foi realizada uma outra série de testes visando determinar a transmissão relativa entre o par de antenas selecionado por meio da análise do sinal perdido durante a transmissão. O objetivo destes testes era determinar as perdas relativas do sinal quando utilizado um par de antenas microstrips no lugar do cabo coaxial. A primeira observação feita foi que, na configuração de duas antenas acopladas, a banda de transmissão do par é muito grande quando comparado com a banda estreita de uma única antena. Esta é uma propriedade muito importante, considerando que os transdutores não apresentam uma freqüência fixa de operação. Esta freqüência, em geral, varia com a temperatura de operação do transdutor e, também, entre um resfriamento e outro, devido à utilização de cola para a fixação do transdutor no “bending flap”. A variação na freqüência de operação do transdutor pode chegar até 250 MHzError: Reference source not found.

Para realizar as medidas de transmissão relativa entre as antenas, foram utilizados dois métodos: (i) o método de medida direta da transmissão, usando o esquema ilustrado na Figura 4.6; e (ii) o método de medida da transmissão em ida e volta, ilustrado na Figura 4.7.

- Esquema do processo de medida direta da transmissão.

- Esquema para medida de transmissão ida e volta.

Basicamente, a diferença entre os dois métodos utilizados para as medidas de transmissão relativa entre as antenas é que, no segundo método, o sinal é refletido de volta pela segunda antena, devido ao fato do circuito estar aberto, como pode ser observado na Figura 4.7.

Como o próprio nome diz, o método para medida de transmissão ida e volta nos permite obter o valor médio da transmissão para um caminho de ida e volta. Os resultados dessas medidas são mostrados nas Figuras 4.8 e 4.9.

- Variação da transmissão em função da separação entre antenas para várias freqüências.

- Transmissão em função da freqüência para um par de antenas, com separação de 10 mm.

Na primeira montagem medimos, para vários pares de antenas, a variação da transmissão em relação à separação das mesmas (Figura 4.8). Pode-se observar que, para um intervalo de aproximadamente 600MHz (de 9,1 até 9,7 GHz), a perda relativa foi aproximadamente constante, em torno de 2dB. Este resultado garante que, para esta região, a transmissão é praticamente independente da freqüência, o que é bom para o nosso experimento, visto que esperávamos que a freqüência de ressonância do transdutor fosse de 9,5GHz, com uma variação de ± 250MHz, em função do processo de resfriamento do transdutor.

Na segunda montagem medimos, para um par específico de antenas com separação de 10 mm, a variação da transmissão em função da freqüência (Figura 4.9). Observa-se que a melhor separação para as antenas é de 10mm, na qual a potência transmitida é máxima. O melhor resultado obtido para transmissão relativa ocorre para um sinal na freqüência de 9,5GHz, com perda correspondente a -1,6dB. Este resultado é 0,2dB melhor do que o resultado obtido anteriormente por IvanovError: Reference source not found.

### 4.4.3 Medidas de Fase

Mesmo estando isolado vibracionalmente, o detector ainda apresenta um ruído residual causado pelo movimento pendular da massa ressoante.

- Esquema para medida de mudança de fase para um determinado par de antenas.

A Figura 4.11 mostra os resultados obtidos para mudança de fase do sinal em função da separação entre as antenas. Estes resultados mostram que o par de antenas selecionado é pouco sensível a mudança de fase, uma vez que o movimento pendular da antena tem amplitude muito menor do que 1 mm (~ 10-3 mm).

- Resultado da mudança de fase para um par de antenas com freqüência fixa.

  - Troca do amplificador Criogênico

Os detectores de massa ressonante com freqüência de ressonância em torno de 1 kHz, atualmente em operaçãoError: Reference source not found, apresentam uma temperatura de ruído da ordem de alguns miliKelvins. Estes detectores são capazes de medir uma amplitude de deformação (h) da ordem de 10-19. Mesmo assim, ainda estão distantes do limite quântico padrão que é atingido para temperaturas de ruídos da ordem de  Error: Reference source not found. Conforme mencionado no Capítulo 3, a necessidade de se construir detectores mais sensíveis surge da incapacidade dos detectores atuais detectarem sinais impulsivos (os mais intensos) de OG’s para distâncias superiores a 10kpc.

O detector Niobè utiliza um transdutor paramétrico baseado em um oscilador de baixo ruído de fase e um amplificador com temperatura de ruído efetiva da ordem de 3000K 3,,. Com objetivo de se atingir o limite quântico, este amplificador foi substituído por um HEMT (High Electron Mobility Transistor), que apresenta uma temperatura de ruído de apenas 8K .

A Figura 4.12 ilustra a simulação numérica, desenvolvida no programa “Matlab” , visando à análise de desempenho do detector com o amplificador original. Neste caso, a temperatura de ruído do sistema foi estimada em 3,29 x 10-3 K e, a amplitude de deformação do detector como sendo da ordem de 9.82 x 10-18 m/Hz1/2.

- Cálculo da densidade espectral em função das vários ruídos no detector Niobè. Em vermelho: ruído browniano da massa ressonante; em azul: ruído serial; em rosa: ruído de fase; e, em azul claro: ruído de back action

Como pode ser observado na Figura 4.13, a troca do amplificador original por um HEMT indica uma melhora significativa na temperatura de ruído do detector (7,34 x10-5 K) e na densidade espectral (1.47 x10-18 m/Hz1/2). Nesta figura, observa-se uma diminuição no nível de todos os ruídos, com exceção do ruído de fase. Com este resultado, obtém-se uma redução no valor do ruído total do detector, implicando numa temperatura de ruído menor, estimada como sendo da ordem de 2,7 x 10-5 K, ou seja, duas ordens de grandeza acima do limite quântico padrão.

- Calculo da densidade espectral como função dos vários ruídos no detector Niobè, com o amplificador HEMT.

  - Referências Bibliográficas

E. N. Ivanov., M. E. Tobar, P. J. Turner, and D. G. Blair, Noncontacting Microwave Coupling to a Cryogenic Gravitational Radiation Antenna. Rev. Sci. Instrum. 64 (7) July 1993.

L. Ju, David G. Blair and C Zhao, Detection of Gravitational Waves, Rep. Prog. Phys. 63 (2000) 1317-1427.

Michael E. Tobar, Eugene N. Ivanov and David G. Blair, Parametric Transducer for the Advanced Cryogenic Resonant-Mass Gravitational Wave Detectors, General Relativity and Gravitation, Vol. 32, Númber 9, 2000.

E. N. Ivanov, M. E. Tobar, P. J. Turner and D. G. Blair, Noncontacting Microwave Coupling to a cryogenic Gravitational Radiation Antenna, Rev. Sci. Instrum. 64(7), July 1993.

Bahl, Bhartia, Microstrips Anennas, Artech House, 1982, pg 309.

Handbook of Microstrips Antennas, Chapter 10.

Peter James Turner, Operation of The Southern Hemisphere Resonant Bar Gravitational Radiation Detector, Tese de doutorado,  University of Western Australia, Department of Physics 1995.

D. G. Blair, E. N. Ivanov, M. E. Tobar, P. J. Turner, F. van Kann and I. S. Heng, High Sensitivity Gravitational Wave Anenna With Parametric Transducer Readout, Physical Review Letters, Volume 74, Number 11. 13 March 1995.

M E Tobar and D G Blair, Parametric Transducer for resonant bar Gravitational Wave antenna, J. Phys. D: Apply Phys. 26 (1993) 2276-2291.

Michael E. Tobar and David Gerald Blair, Sensitivity analysis of a resonant-mass gravitational wave antenna with a parametric Transducer, Rev. of Sci. Instruments. 66(4), april 1995.

http://www.mathworks.com/

Tese de doutorado Dr. Carlos Frajuca, USP.