capítulo iii

Detectores de Ondas Gravitacionais

## introdução

Ondas gravitacionais podem ser detectadas a partir da variação temporal induzida por elas no espaço . Conforme mostrado no capitulo anterior, a detecção de OG’s baseia-se na idéia de que as mesmas podem ser consideradas como distorções do espaço, que é dependente do tempo, e apresentam duas polarizações (h+ e hx). Massas-teste localizadas neste espaço-tempo têm suas distâncias relativas alteradas quando da passagem de uma onda. A medida deste deslocamento, , é a medida da OG.

Conforme mostrado por Weber, o termo de quadrupolo de massa de um oscilador harmônico pode ser excitado por uma OG. Desta forma, torna-se interessante estudar quais sistemas, montados em laboratório, poderiam apresentar este termo quadrupolar.

Os casos mais simples de um quadrupolo de massa são aqueles em que (i) dois corpos de massa M estão ligados por uma mola ou (ii) um corpo sólido possui uma freqüência de ressonância igual à freqüência de oscilação do sistema massa-mola. Estes sistemas são conhecidos por massas ressonantes.

De fato, a diferença básica entre um sistema massa-mola e um corpo sólido é que este último, geralmente, possui outros modos de oscilação (modos de ordem superior) além daquele apresentado pelo sistema massa-mola.

Outra forma de se obter um termo de quadrupolo de massa para detectar OG’s é utilizar um sistema de espelhos fixos a massas monitoradas por interferômetros laser.

Neste capítulo são revisadas as técnicas de detecção de OG’s, enfatizando a de detecção por massa ressonante.

  - Detectores interferométricos

A idéia de se utilizar interferometria laser para detectar OG’s foi estudada, inicialmente, por Forward  na década de 70. A configuração mais simples para este tipo de detector é aquela apresentada pelo interferômetro de Michelson, como mostrado na Figura 3.1.

- Representação esquemática de um detector interferométrico. Os espelhos são fixados em duas massas-teste, M1 e M2. Uma OG pode mover estas massas em relação a uma terceira, M3, mudando a relação entre os caminhos óticos dos feixes de laser.

O feixe de um único laser é dividido em dois, por um divisor de feixe (beam spliter), percorrendo caminhos ópticos diferentes (formando um ângulo de 90). Ao final destes caminhos, os feixes são refletidos por espelhos e, novamente, recombinados no divisor. Se as fases dos feixes não forem iguais, gera-se um padrão de interferência no fotodetector.

Inicialmente é produzida uma diferença de fase de 180 entre os dois feixes, ajustando o comprimento dos dois braços do interferômetro. É dito, neste caso, que o interferômetro está ajustado em “franjas negras”, ou seja, não é detectado sinal no foto-sensor. Uma OG deve mudar a distância relativa entre os espelhos e o divisor do feixe causando o surgimento de um sinal no foto sensor .

A sensibilidade de um detector interferométrico é máxima quando a direção de propagação da OG é normal ao plano dos braços do interferômetro, e sua polarização é paralela aos braços do interferômetro . Se a OG atinge o interferômetro desta forma, o comprimento de um braço irá aumentar enquanto o do outro braço irá diminuir. Esta variação no comprimento dos braços produzirá uma mudança de fase que alterarão o padrão de interferência no foto-detector.

Detectores interferométricos com braços de alguns quilômetros encontram-se em estágio final de construção. Entre eles, pode-se citar o LIGO (Estados Unidos), composto por dois detectores situados em Hanford e Livingston, e o Virgo (detector Franco-Italiano), localizado em Piza. Os Ingleses e alemães também estão construindo um interferômetro com braços da ordem de 600 metros, chamado GEO 600, em Hannover (Alemanha). O Japão possui um interferômetro japonês, com braços de 300 metros, conhecido como TAMA, com mais de 1000 horas de coleta de dados. O projeto AIGO prevê a construção de um detector, próximo a Perth (Austrália), com braços da ordem de 80 metros, e possibilidade de expansão para 4 km. Além destes detectores baseados em solo, existe um outro projeto que prevê a construção de um detector interferométrico no espaço, o LISA. As Figuras 3.2 e 3.3 mostram alguns exemplos de detectores interferométricos.

- Desenho esquemático da montagem do detector LISA e de sua órbita em torno do Sol.

- Vista do local onde está sendo construído o detector AIGO.

## Detectores do tipo Massa Ressonante

### Revisão histórica

Os experimentos para detecção de OG’s iniciaram-se na década de 60 com Weber. Seu primeiro detector consistia numa barra cilíndrica metálica massiva, mantida na temperatura ambiente, cuja freqüência fundamental longitudinal de 1,6 kHz era monitorada por sensores piezo-elétricos. Estes são considerados a primeira geração de detectores do tipo massa ressonante. Atualmente, já estão sendo desenvolvidos detectores de 4ª geração, consistindo de antenas esféricas mantidas em temperaturas de mK .

De modo a melhorar a sensibilidade dos detectores utilizados por Weber, foram idealizados, na década de 70, detectores de massa ressonante criogênicos, onde a barra metálica é resfriada à temperatura de He líquido (4,2 K). O primeiro detector deste tipo a entrar em operação foi o da Universidade de Stanford, no inicio da década de 80. Na Tabela 3.1 são fornecidos alguns exemplos destes tipos de detectores, também chamados de detectores de segunda geração 5 .

- Detectores de og’S de segunda geração.

| Nome (Localização) | Material | Massa (Ton.) | T (K) | Trandutor | Início de Operação | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALLEGRO (Baton Rouge, EUA) | Al 5056 | 2,3 | 4,2 | Ressonante Indutivo | Junho 1991 | 6,0x10-19 |
| Explorer (Genebra, Suíça) | Al 5056 | 2,3 | 2,6 | Ressonante Capacitivo | Julho 1990 | 6,0x10-19 |
| NIOBE (Perth, Austrália) | Nióbio | 1,5 | 5,0 | Ressonante | Julho 1993 | 6,0x10-19 |
| CRAB (Tókio, Japão) | Al 5056 | 1,2 | 4,2 | Capacitivo | 1991 | 2,0x10-22 Monocro-mático |

Atualmente, estão em operação detectores chamados de super criogênicos de terceira geração Error: Reference source not found, ou seja, mantidos em temperaturas inferiores a 100 mK, com a utilização de refrigeradores por diluição, podendo-se citar o NAUTILUS e AURIGA, localizados, respectivamente, nos Laboratórios do INFN em Frascati e Legnaro (Itália).

A evolução dos detectores citados acima tem como objetivo aumentar a sensibilidade das antenas, permitindo a detecção de eventos mais distantes e, portanto, com maior taxa de ocorrência. Para se obter isto, deve-se:

- Trabalhar com antenas com as maiores massas possíveis;

- Trabalhar com transdutores capazes de detectar, na antena, vibrações da ordem de 10-21m;

- A antena deve ser boa ressonadora na freqüência da OG;

- A antena deve estar extremamente bem isolada de vibrações externas;

- A antena deve ser mantida na menor temperatura possível, para minimizar o ruído Browniano da sua estrutura cristalina;

- O material da antena deve apresentar um alto fator ( 106) de qualidade mecânica Q, assegurando um tempo maior de relaxação da perturbação induzida pela OG;

- A eletrônica associada deve apresentar baixa temperatura de ruído.

### Detectores de Massa Ressonante

A técnica de detecção de OG’s consiste em se construir uma antena massiva que, quando atingida por uma onda gravitacional possuindo a mesma freqüência de seu modo quadripolar, seja excitada e oscile. A detecção da OG consiste em medir, através de transdutores eletromecânicos, as vibrações mecânicas induzidas pela mesma. Desta forma, as oscilações são convertidas em sinais elétricos que são, em seguida, amplificados e armazenados em fitas magnéticas para análise posterior Error: Reference source not found,Error: Reference source not found,Error: Reference source not found. Basicamente, os detectores são formados por três partes principais, descritas a seguir:

- Corpo sólido com freqüência de ressonância em torno de 0.7 – 3 kHz;

- Transdutor eletromecânico;

- Sistema de amplificação e gravação dos dados.

### Massa Ressonante

Qualquer modo vibracional de um corpo que tenha um momento de quadrupolo de massa, como o modo longitudinal de uma antena cilíndrica, pode ser excitado por uma OG com densidade de energia espectral diferente de zero na região de ressonância do corpo.

A freqüência de ressonância da antena é determinada pelo tamanho do corpo e velocidade do som vs no material utilizado. Como vs é muitas ordens de grandeza menor do que a velocidade de propagação da OG, as antenas de massa ressonante são muito menores do que o comprimento de onda da radiação.

Devido à força responsável pela elasticidade da antena, a OG realiza trabalho sobre a antena, sendo a energia, no caso das barras cilíndricas, depositada somente nos modos longitudinais ímpares. Isto porque, devido à natureza quadripolar da radiação, os modos de ordem par não são excitados 6 5.

O estudo da interação de um modo do corpo ressonante com a OG é simplificado quando se considera a medida do seu deslocamento como a de um oscilador equivalente, de massa m e comprimento l, tendo a mesma freqüência angular k de um dado modo.

A oscilação mecânica induzida, pela interação com a OG, na antena é transformada em sinal elétrico, por meio de um transdutor, sendo, posteriormente, amplificado por amplificadores elétricos. Inevitavelmente, os ruídos Brownianos (associado à dissipação de energia na antena e no transdutor) e elétricos (do amplificador) limitam a sensibilidade do detector. Geralmente, filtra-se a saída do sinal elétrico detector por um filtro linear.

Como a amplitude das vibrações térmicas no corpo normalmente excede a amplitude esperada para fontes astrofísicas, e sem métodos para suprimir este ruído, o principio de detecção por massas ressonantes, em princípio, deveria ser improvável. Entretanto, Weber observou que, em uma antena com alto Q (baixa perda acústica), o ruído efetivo de energia seria reduzido por um fator ~ i/a, onde  i é o tempo de variação do sinal medido e  a é o tempo de decaimento da vibração da antena 6.

Uma antena com alto Q aproxima-se de um oscilador harmônico ideal sem perturbação, cujo movimento é exatamente predito, em um tempo no futuro, a partir da observação da amplitude, freqüência e fase, em um tempo anterior.

Para uma freqüência particular, o material da antena deve ter o maior valor possível de Qvs3 (onde ρ é a densidade do material da antena), sendo esta quantidade proporcional a razão entre a energia absorvida (vs3) e o ruído térmico na antena (). Dos três parâmetros implícitos na quantidade citada, somente o fator Q pode ser modificado, de acordo com a preparação e suspensão e da antena.

### Isolamento Vibracional

As antenas são montadas no interior de câmaras criogênicas, que devem estar isoladas de vibrações mecânicas, devendo o sistema de suspensão satisfazer duas condições 6  :

- Obter temperatura de ruído TN, que satisfaça Q > (Ta/TN)ai, onde Ta é a temperatura termodinâmica, a é a freqüência do modo ressonante fundamental, e i é o tempo de integração do sistema;

- Para evitar a entrada de ruído externo, a antena deve ser isolada do meio externo. Aqui, os fatores requeridos para uma dada configuração são determinados por.

  - Cálculo da força exercida, na antena, pela suspensão;

  - Determinação da resposta da antena a uma força aplicada;

  - Multiplicação da resposta por um fator de ganho apropriado para fornecer a vibração da face final da antena.

Qualquer sistema de isolamento vibracional é constituído por um conjunto básico de elementos inerciais (massas) e restauradores (molas), que podem se repetir em diversos estágios. Este sistema forma um filtro mecânico “passa-baixa”, atenuando o ruído mecânico para a região espectral acima da sua ressonância (freqüência de corte), sendo este tipo de filtro extremamente interessante para o caso em estudo, no qual necessita-se de um filtro para altas freqüências.

Os “circuitos mecânicos” (associação de massas e molas) citados acima apresentam analogia com circuitos eletromagnéticos, onde as molas (armazenando energia potencial) são equivalentes aos capacitores, enquanto que as massas (armazenando energia cinética) equivalem aos indutores.

### Criogenia

Um fator importante na detecção de OG’s é a criogenia. As técnicas utilizadas para obter as temperaturas necessárias (da ordem de mK para antenas de quarta geração) durante a operação dos detectores consideraram o fato de que grandes massas devem ser resfriadas economicamente, e que as baixas temperaturas devem ser mantidas por longos períodos de tempo (vários meses). Além disto, e como já citado anteriormente, a massa ressonante deve estar isolada de vibrações externas, incluindo a vibração do sistema criogênico.

O sistema criogênico é constituído de um criostato, câmaras criogênicas ou “Dewar”, que é composto das seguintes partes:

- Vasos de pressão ou carcaça externa;

- Escudos térmicos refrigerados por líquido ou gás criogênico;

- Superisolantes entre os escudos térmicos;

- Suporte para isolação térmica;

- Tanques criogênicos de nitrogênio (LN2) e hélio (LHe) líquidos;

- Refrigeradores por diluição (temperaturas ultra-criogênicas).

O projeto do sistema criogênico deve garantir:

- Vários meses de operação, com poucas e curtas interrupções para manutenção criogênica;

- Temperatura constante e uniforme da antena. Uma distribuição gaussiana estacionária de amplitude das vibrações da barra, na ausência de sinais, é uma condição importante para confiabilidade da antena;

- O sistema criogênico não deve acrescentar ruído mecânico extra, de modo a não excitar os modos vibracionais;

- Um alto Q inerente da antena.

## Antenas Esferoidais

Os atuais detectores de massa ressonante (DMR) (por exemplo, Allegro - LSU), possuem sensibilidade para detectar colapsos gravitacionais em nossa galáxia se a energia convertida for de poucos por cento da massa solar. Entretanto, a taxa de ocorrência destes eventos é baixa, não passando de 2 - 3 por século. Para aumentar a freqüência de ocorrência destes eventos, é necessário que consigamos detectá-los a distâncias cada vez maiores, como por exemplo, no centro do aglomerado de Virgo (aumento em três ordens de magnitude na distância) para aumentar o volume do universo observado. Neste caso, a taxa de ocorrência de eventos capazes de produzir OG’s detectáveis na Terra seria de alguns por década. Para tanto, é necessário um aumento de 6 ordens de magnitude na resolução em energia dos detectores atuais , o que pode ser feito reduzindo-se a temperatura de ruído dos detectores.

Existem outras soluções independentes da temperatura de ruído, tais como: aumentar a seção de choque da antena; construir várias antenas, apontadas em direções diferentes (possibilitando determinar direção e polarização da onda); ou, construir antena esférica, que reúne as vantagens acima . Utiliza-se aqui a palavra esfera para qualquer forma que se aproxime de uma esfera verdadeira e tenha os modos de vibração de quadrupolo equivalentes 10.

- Detector esférico sugerido inicialmente.

Estudos iniciais  previam a utilização de antenas com forma de icosaedros truncados, apresentando um formato similar ao de uma bola de futebol (32 faces, sendo 20 hexagonais e 12 pentagonais), conhecidas como buckybolas (ver Figura 3.4). Entretanto, devido ao desenvolvimento tecnológico, os detectores em desenvolvimento estão sendo construídos no formato de esferas perfeitas, com raios de 65cm 4, 9.

As melhorias apresentadas no desenvolvimento tecnológico das antenas da terceira geração também contribuíram para viabilizar a construção dos detectores esféricos, podendo-se citar as seguintes contribuições 10:

- Confiabilidade atingida pelas antenas ressonantes;

- Viabilidade de resfriamento de grandes massas abaixo de 0,1 K;

- Viabilidade da suspensão pontual nodal para suportar grandes massas;

- Determinação de métodos para deconvolução orientacional do sinal (determinação da direção de onde vem a onda), a partir de um conjunto de transdutores acoplados a esfera de massa ressonante.

Os estudos 10  realizados com antenas esféricas mostram que estas possuem as mesmas freqüências das antenas cilíndricas utilizadas atualmente, havendo, entretanto, um aumento de 56 vezes no nível da sensibilidade em energia. Trabalhos anteriores já haviam mostrado que tais antenas seriam uma forma natural para DMR, devido ao fato das mesmas possuírem 5 modos quadripolares degenerados que interagem fortemente com as OG’s. Cada um destes modos atuando como uma antena separada, orientada através de diferentes direções e polarizações.

### Equação de Movimento da Antena e Seus Modos Normais

Wagoner e Paik 13 encontraram um conjunto de equações que determinam a direção da fonte a partir da amplitude dos modos livres e fornecem a seção de choque de absorção de energia para um ângulo médio sob a esfera. De acordo com estas equações, o movimento de uma antena esférica pode ser descrito pela teoria elástica. Forças externas atuando no corpo podem causar uma deformação descrita pelo vetor deslocamento u(x,t), onde x é a posição de equilíbrio de um elemento de massa. A equação de movimento pode ser descrita como 10 13 :

ρ∂2u∂t2=λ+μ∇∇.u+μ∇2u+f					           (3.1)

onde  e  são os coeficientes de Lamé, que descrevem as propriedades elásticas do material, e f representa a soma das forças externas atuando sobre o corpo.

A solução da equação diferencial (3.1) pode ser obtida pela expansão de uma auto-funcão padrão, permitindo a separação das componentes espaciais e temporais do vetor deslocamento da seguinte forma:

u(x,t)=mam(t)Ψ(xi)							           (3.2)

Substituindo a equação (3.2) na equação (3.1), temos que:

Ψ(xi)=α2(r)r+β2(r)R∇Ym(θ,φ)					           (3.3)

Onde as funções 2(r) e 2(r) são adimensionais, reais e dependem da geometria da antena, e Ym(,) são chamados de harmônicos esféricos reais, uma vez que são combinações lineares dos harmônicos esféricos Y2m(,), com m variando entre 1 e 5, de maneira a cobrir os cinco modos normais que devem obedecer às propriedades de ortogonalidade:

VΨm(x).Ψn(x)d3x=43R3δmn						           (3.4)

Utilizando as propriedades acima na equação (3.1), a equação de movimento da esfera torna-se:

a..m(t)+ω0am(t)=1msσFmσ(t)						           (3.5)

Onde 0 = m para todo m, pois os cinco modos de quadrupolo são degenerados.

Na Figura 3.5 são mostrados os 5 modos de vibração da antena. As regiões claras representam grande movimento radial enquanto que as regiões mais escuras representam pouco (ou nenhum) movimento radial.

- Os cinco modos normais de vibração de uma esfera, figura retira da referencia 9.

Os cinco modos acima acoplam fortemente com uma onda gravitacional com polarização quadrupolar, e são todos degenerados, tendo a mesma autofreqüência angular 0. Eles se distinguem somente por sua dependência angular.

### Obtenção da Informação Astrofísica

Devido aos cinco modos degenerados da esfera ressonante, podemos determinar os 5 parâmetros que fornecem toda a informação física necessária sobre a OG, partindo do exame do movimento da antena  . A determinação da direção, polarização e amplitude da OG, a partir da resposta de amplitude de 5 diferentes pontos na superfície da esfera, é chamado de problema inverso.

## Transdutores

Conforme mencionado anteriormente, a detecção de OG’s é feita pela determinação da oscilação da antena. Esta oscilação é medida através de transdutores eletromecânicos que convertem a vibração mecânica em um sinal elétrico Error: Reference source not found  .

Inicialmente, antenas de massa ressonante utilizavam transdutores passivos formados de cristais piezelétricos (PZT), montados sobre a superfície central da barra cilíndrica. Posteriormente, estes cristais foram substituídos por transdutores (passivos, indutivos ou capacitivos, modulados), os quais se mostraram mais sensíveis. Mais recentemente, vários grupos estão investigando outras classes de transdutores: os paramétricos ou ativos (referencia artigo Weber).

Os transdutores passivos não possuem fonte externa de potência e seu ganho é menor do que 1, podendo, geralmente, ser utilizados com baixo ruído de amplificação na freqüência da antena 0. Transdutores paramétricos, por outro lado, tem uma fonte externa de potência (uma bomba oscilando na freqüência p), possuindo um ganho intrínseco de potência.

Geralmente, a saída de um transdutor paramétrico é amplificada para freqüências maiores do que 0. Muitos transdutores paramétricos utilizam cavidades ressonantes em alta freqüência, combinadas com amplificadores de alta freqüência com baixo ruído. Transdutores passivos, por outro lado, utilizam leitura indutiva ou capacitiva acoplada a amplificadores SQUID’s Error: Reference source not found.

Fundamentalmente, a diferença entre os transdutores passivos e ativos não é muito grande. Transdutores ativos utilizam processos de transdução combinados com amplificação intrínseca (a amplificação adicional para sinal de alta freqüência é necessária). Transdutores passivos têm uma completa separação entre o processo de transdução e os processos de amplificação (na qual utilizam SQUID). Assim, a diferença entre passivo e ativo é, simplesmente, a escolha de quando a amplificação ocorre, se durante ou após a transdução.

Uma outra diferença entre transdutores passivos e ativos é o fator de acoplamento . O acoplamento eletromecânico é maior para os transdutores paramétricos por um fator igual ao Qe ou, quando este tende a infinito, pelo fator p/0 (razão entre as freqüências da bomba e da antena).

Embora não existam grandes diferenças entre o funcionamento dos transdutores passivos e ativos, o mesmo não ocorre quanto às suas limitações. Os passivos são limitados pelo pobre entendimento de perdas AC em circuitos supercondutores e o desempenho de pré-amplificadores eletrônicos. Os paramétricos, por outro lado, são limitados pelo ruído de fase da bomba e a dificuldade de acoplamento. Em princípio ambos podem se aproximar do limite quântico.

### Transdutores Paramétricos

Transdutores paramétricos são aqueles “bombeados” com sinal AC, que utilizam a variação de um parâmetro do circuito que relaciona uma variável mecânica com uma variável elétrica de forma não linear. Este tipo de transdutor difere dos transdutores passivos por requerer bomba externa e possuir ganho de potência intrínseco no processo de transdutância. O ganho de potência é obtido pela conversão do sinal da antena para uma freqüência muito maior.

A operação básica de um transdutor é mostrada na Figura 3.6. As vibrações da antena modulam a freqüência de um circuito ressonante com grande Qe, o qual, por sua vez, modula o sinal da bomba produzindo bandas laterais (sidebands). A modulação da bomba é amplificada utilizando, como referência, parte do seu sinal original. Todos os transdutores paramétricos em desenvolvimento operam modulando a capacitância de um circuito de Qe grande e, geralmente, possuem uma cavidade reentrante ou uma cavidade capacitivamente carregada coaxial ou toroidal.

- Modelo simplificado de uma antena do tipo massa ressonante com um transdutor paramétrico.

Na Figura 3.6, Ma representa a massa efetiva da antena. Os parâmetros ka=Maωa2 e Ha=MaωaQa são, respectivamente, a constante de mola e o fator de amortecimento da massa efetiva da antena, enquanto que a geometria, freqüência ressonante e Qe do transdutor determinam os parâmetros C, L e R.

- Vantagens dos Transdutores Paramétricos sobre transdutores passivos

O transdutor paramétrico tem um grande coeficiente de acoplamento eletromecânico obtido devido à ação paramétrica.

A freqüência de operação pode ser escolhida para dar um desempenho ótimo utilizando melhores bombas e amplificadores. Transdutores passivos são restritos a utilizar amplificadores, os quais operam na mesma freqüência da antena.

Transdutores passivos amortecem resistivamente a antena, diminuindo seu Q, e aumentando a contribuição do movimento browniano. Por outro lado, os transdutores paramétricos “cold damp ” reativamente a antena, e degradam, apenas levemente, a razão do modo de temperatura para o Q acústico (desde que se garanta que a temperatura de ruído do transdutor seja suficientemente pequena).

Uma vantagem, dos transdutores paramétricos é que eles são auto calibrados, isto é, a sensibilidade da antena pode ser determinada sem a necessidade de um transdutor auxiliar para calibração.

Uma desvantagem do transdutor paramétrico é o uso de uma bomba externa. O sinal da bomba deverá ter baixíssimos níveis de ruídos de amplitude e fase. A solução deste problema requer o desenvolvimento de novas fontes de freqüências sem interferências. A necessidade da pureza da bomba pode ser contornada pelo uso de um par de transdutores balanceados. Um outro problema é que os amplificadores de baixo ruído, disponíveis no mercado, na faixa de microondas saturam facilmente ou somente apresentam baixíssimos ruídos com potências muito baixas para o sinal de entrada. Deste modo, o sinal da bomba ou portadora deve ser suprimido do sinal modulado antes deste ser amplificado.

- As Equações de Manley-Rowe

A operação básica de um transdutor paramétrico é descrita pelas equações de Manley-Rowe Error: Reference source not found, que relacionam a potência produzida em diferentes freqüências, por uma reatância não-linear sem perdas.

Se dois sinais com freqüências w1 e w2, são, respectivamente, aplicados a uma reatância não-linear, então a conversão em freqüência pela reatância produzirá sinais em todos os harmônicos inteiros ±mw1+nw2. Usando Pm,n para denotar a potência média fluindo na reatância nestas freqüências, as equações de Manley-Rowe podem ser escritas na seguinte forma:

m=0¥n=-¥¥mPm,nmw1+nw2=0							           (3.8)

m=−∞∞n=0∞nPm,nmω1+nω2=0							           (3.9)

Considerando uma banda lateral (sideband) dupla Upconverter, onde a potência é restrita a fluir em w1=wa (freqüência da antena), w2=wp (freqüência da bomba), w2+w1=w+ e w2−w1=w− pelo uso de filtros (por exemplo, circuito ressonante de alto Q); e, denotando P1,0=Pa, P0,1=PP, P1,1=P+ e P−1,1=P−, as equações (3.8) podem ser escritas na seguinte forma:

Pawa+P+w+−P−w−=0							         (3.10)

PPwP+P+w++P−w−=0							         (3.11)

A partir da equações (3.10) e (3.11), podemos ver que:

Se P+ω+<P−ω−, então Paωa>0, ou seja, se mais potência é extraída pela “sideband” mais baixa do que pela mais alta, então, a potência liquida é injetada na antena. Isto pode produzir instabilidade paramétrica na qual o transdutor provoca oscilações na antena se a potência injetada na mesma exceder as perdas acústicas.

Se P+ω+>P−ω−, então Paωa<0, ou seja, a potência é absorvida da antena se a freqüência da bomba está abaixo da ressonância. Nesta configuração, a antena é cold-damped.

O ganho de potência do transdutor é:

(3.12)

- O Transdutor da Universidade de Western Austrália

Circulador

Transdutor

Antenas microstrip

oscilador mecânico “bending flap”

Oscilador de baixo ruído

Interferômetro

de supressão

da portadora

Deslocador de fase

x

Misturador

Filtro casado         passa baixa

Processador             de sinal            estatístico





Deslocador de fase

Amplificador de microondas

Na Figura 3.7 é mostrado um diagrama esquemático da antena utilizada na Universidade de Western Austrália (UWA). Esta antena consiste de uma barra supercondutora de nióbio, com 1,5 tonelada. No modo longitudinal fundamental desta barra foram soldados um “beding flap” ressonante e um transdutor paramétrico do tipo cavidade reentrante operando na freqüência de microondas    .

- Diagrama esquemático do transdutor com ressonador feito com o dielétrico safira, utilizado pela Universidade of Western Australia (UWA).

O transdutor é mostrado em mais detalhes na Figura 3.8. A cavidade reentrante consiste de duas regiões. A região central forma uma cavidade ressonante, sendo a freqüência ressonante da mesma determinada pela indutância do poste central, na cavidade coaxial, e a capacitância entre o topo do poste e o “beding flap”.

“Bending Flap”

- Desenho Esquemático do transdutor Australiano.( o topo do poste tem raio r0)

O poste central se entende, aproximadamente, 0.05 mm acima da cavidade, devido a tensões mecânicas. Portanto, o mesmo deverá ter as extremidades levemente arredondadas para impedir que descargas elétricas prematuras aconteçam. A distância entre o topo do poste e o “bending flap” é de aproximadamente 13 m. O tamanho exato do espaçamento pode ser determinado, para uma dada freqüência ressonante, usando a formula derivada por Fijisawa (1958); e, a distância efetiva x0 é dada por Error: Reference source not found:

(3.13)

Desde que a cavidade reentrante é soldada na antena, e sua freqüência ressonante não é facilmente sintonizável, a bomba deverá ser sintonizável e ainda possuir níveis baixíssimos de ruído de amplitude e de fase. Para atingir tais condições, uma cavidade sintonizável de safira supercondutora carregada (T-SLOSC) foi desenvolvida como fonte de microondas. O T-SLOSC consiste de uma cavidade de nióbio, carregada com uma mola de safira do tipo cogumelo e um fino disco, também de safira, que pode ser movido para sintonizar a freqüência ressonante da cavidade. Devido a grande constante dielétrica e baixa perda tangencial elétrica da safira, os ressonadores de safira estão sendo utilizados com bastante sucesso, pois possibilitam obter altos QS mecânicos  .

L. Ju, D. B. Blair and C Zhao, Detection of Gravitational Waves, Rep. Prog. Phys. 63 (2000) 1317-1427, Printed in UK.

Forward t. all

Ik Siong Heng, Long Term Performance of the Cryogenic Reonant-Mass Gravitational Wave Antenna, Niobe, Tese de doutorado defendida na University of Western Austrália, 1999.

Arlete De Ward, MiniGrail – The first spherical gravitational wave antenna, tese de doutorado apresentada junto a Universidade de Leiden, 2003.

E. Coccia, Resonant Gravatational Wave Detector.

David G. Blair, The Detection of Gravitational Wave, Cambridge University Press.

J. L. Melo, Sistema de Isolamento Vibracional e de Acoplamento Antena-Transdutores para o Protótipo de um Detector de ondas Gravitacionais, Tese de Doutorado, INPE – Divisão de Astrofísica – São José dos Campos, fevereiro 2002.

J. L. Melo, Estudo de Sistema de Isolamento Vibracional para o Protótipo de um Detector de Ondas Gravitacionais, Dissertação de mestrado, INPE – Divisão de Astrofísica – São José dos Campos, fevereiro 1998.

Sérgio Ricardo Furtado, Estudo de Técnicas de Resfriamento Rápido de Antenas Esferoidais Utilizadas em Detectores de Ondas Gravitacionais, Dissertação de Mestrado, INPE – Divisão de Astrofísica – São José dos Campos,  outubro 2002.

S. M. Merkowitz and W. W. Johnson, Techniques for detecting gravitational waves with spherical antenna, Physical Review D, vol. 56 numb. 12, 15 December 1997.

Forward 1971

Johnson and Merkowiz

R. V. Vagoner e H. J. Paik, Multi-mode Detection of Gravitational Waves by Sphere. Proceeding of International Symposium on Experimental Gravitation. Pavia, Roma Academia nacionale dei Lincei, Roma, 1977).

J. A. Lobo, What can we learn about gravitational wave physics with na elatic spherical antenna, Physical Review D, vol. 52, number 2, 15 july 1995.

N. S. Magalhães, O. D. Aguiar, W. W. Johnson and C. Frajuca, Possible resonator configurations for the spherical gravitational wave antenna.

N. S. Magalhães, W. W. Johnson, C. frajuca and º D. Aguiar, determination of astrophysical parameters from the spherical gravitaional wave detector data, Mon. Not. R. Astron. Soc. 274, 670-678 (1995).

Odylio Denys de Aguiar,  Parametric Motion Transducer For Gravitational Wave Detectors. Louisiana State. Tese de Doutoramento – Louisiana State University, 1990.

M. E. Tobar and D. G. Blair, Sensitivity of a resonant-mass gravitational wave antenna with a parametric transducer, Rev. Sci. Instrum. 66(4), april 1995.

M. E. Tobar, N. P. Linthorne and D. G. Blair, Modelling of a Resonant Bar antenna With a Parametric Transducer. Nota de Divulgação interna.

M. E. Tobar, D. G. Blair, P. J. Turner, E. Ivanov, P. Hong and Ju Li, Performance Analysis of the new niobion Antenna at the University of Wetern Australia, nota de divulgação interna.

N. P. Linthorne and D. G. Blair, Superconducting re-entrant cavity transducer for a resonant bar gravitational radiation antenna, Rev. Sci. Instrum. 63(9) September 1992.

N. P. Linthorne, P. J. Veitch and D. G. Blair, Interaction of  parametric transducer with a resonant bar gravitational radiation detector, J. Phys. D: Apply. Physics, 23 (1990)

D. G. Blair and H. Peng, Sapphire Microwave Transducer For Ultra-High Sensitive Displacement Mearurement. Nota de divulgação interna.

D. G. Blair, H. Peng and E. N. Ivanov, Theory and aplications of The Sapphire Dielectric Resonator Transducer, nota de divulgação interna.

Uma “bomba” é um sinal AC, injetado no circuito para polarizá-lo ativamente.

“cold Damping” é um fenômeno produzido numa transdutância paramétrica. O ruído elétrico é reduzido, em torno da freqüência do modo mecânico, em razão deste modo estar em baixa temperatura termodinâmica e existir um acoplamento eletromecânico entre o sinal elétrico no transdutor e o modo mecânico da antena,  ou seja, o fato do modo mecânico estar resfriado causa, através do acoplamento paramétrico do transdutor, uma redução no ruído elétrico em torno da freqüência daquele modo mecânico.