MINUTA C  Martins

Ministério do Meio Ambiente
Conselho Nacional de Recursos Hídricos

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº____, DE ____ DE __________________ DE 2013

Estabelece critérios e diretrizes para implantação de Recarga Artificial de Aquíferos no território Brasileiro.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 9.984, de 17 de julho de 2000, , e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria MMA no 377, de 19 de setembro de 2003, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água.

Considerando as Resoluções CNRH nº 15, de 11 de janeiro de 2001, que estabelece diretrizes gerais para a gestão de águas subterrâneas; nº 22, de 24 de maio de 2002, que estabelece diretrizes para a inserção das águas subterrâneas nos Planos de Recursos Hídricos; nos 91 e 92, de 5 de novembro de 2008, que dispõem sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos, e estabelece critérios e procedimentos gerais para proteção e conservação das águas subterrâneas no território brasileiro, respectivamente; e nº 107, de 13 de abril de 2010, que estabelece diretrizes e critérios a serem adotados para o planejamento, a implantação e a operação de Rede Nacional de Monitoramento Integrado Qualitativo e Quantitativo de Águas Subterrâneas;

Considerando a Resolução CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas;

Considerando a necessidade de promover a utilização racional das águas subterrâneas e sua gestão integrada com as águas superficiais, de forma sustentável;

Considerando a necessidade de regulamentação para a recarga artificial de aqüíferos no território brasileiro, resolve:

Artigo 1º. Estabelecer critérios e diretrizes para a implantação da Recarga Artificial de Aqüíferos no território brasileiro.

Artigo 2º. Para efeito desta Resolução considera-se:

Aqüífero – Formação geológica com capacidade de acumular e transmitir água através dos seus poros, fissuras, ou espaços resultantes da dissolução;

Carta Proposta – Solicitação do Empreendedor, com justificativa para a implantação, na área de interesse, da Recarga Artificial de Aqüífero, Caracterização Geral e Termo de Referência para a execução dos Estudos Básicos que servirão de base técnica ao Projeto Executivo.

Empreendedor - Pessoa física ou jurídica responsável pela implantação da recarga artificial de aqüíferos.

Estudos Básicos – Pesquisas Hidrológica e Hidrogeológica de Detalhe com ênfase nas caracterizações hidroquímicas e hidráulicas, abrangendo os aqüíferos e as águas a serem utilizados para a .

Formação Geológica – Rocha ou conjunto de rochas que tem características próprias, em relação à sua composição, idade e origem.

Implementação da Recarga Artificial de Aqüífero – Compreende as fases de análise da Carta Consulta e do respectivo Termo de Referência dos Estudos Básicos.

Implantação de Recarga Artificial de Aqüífero – Compreende as fases de instalação, operação, manutenção e avaliação da recarga artificial de aqüífero.

Nível D’água - Profundidade da água dentro do poço, tanto em repouso (nível estático - NE) como em movimento (nível dinâmico - ND), medido em relação à superfície do terreno.

Parâmetros Hidrodinâmicos - Parâmetros físicos do aqüífero: Coeficiente de Armazenamento, Transmissividade e Condutividade Hidráulica que controlam suas condições de armazenamento e fluxo.

Projeto Executivo – Documento de Implantação da Recarga Artificial de Aqüífero, contendo Proposta Técnica com base nos Estudos Básicos previamente executados.

Recarga Natural - Infiltração natural de água nos aquíferos, sem intervenção antrópica, e compreende uma variável do ciclo hidrológico;

Recarga Artificial - Introdução não natural de água em um aquífero, por intervenção antrópica planejada, por meio da construção de estruturas projetadas para este fim.

Recarga Acidental - Introdução de água em um aquífero, por consequência de atividades antrópicas não planejadas para fins de recarga artificial.

Repressurização de Formações Geológicas - Processo ou intervenção planejada de injeção de fluidos em formação geológica de subsuperfície com o objetivo de manter ou aumentar a produção de hidrocarbonetos, incluindo o processo de armazenamento para recuperação posterior.

Segurança Hídrica – Garantia de disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade para suprir as demandas de usos múltiplos, dentro de uma visão de desenvolvimento sustentável.

Artigo 3º. A recarga artificial pode ser implantada:

I - A partir da superfície, com infiltração de água através de barragens, espalhamento de água, canais, valas, ou a combinação destes;

II - Em profundidade, com a injeção direta de água no aqüífero através de poços.

Parágrafo único: Em áreas com histórico de contaminação de solo, mesmo que reabilitadas, não será permitida a recarga artificial especificada no inciso I.

Artigo 4º. A Recarga Artificial de Aqüíferos poderá ser executada com o objetivo de:

I.	Armazenar água para garantia da segurança hídrica;

II. 	Estabilizar ou elevar os níveis de água em aqüíferos regularizando variações sazonais;

III.	Compensar efeitos de super explotação de aqüíferos;

IV.	Controlar a intrusão salina;

V.	Controlar a subsidência do solo;

§ 1° - Outros objetivos não previstos neste artigo e que impliquem diretamente em recarga artificial de aqüíferos deverão ser analisados e deliberados pelos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos.

§ 2° - A presente resolução não é aplicável para a remediação de aqüíferos contaminados por atividade antrópica, para casos de recarga acidental e para processos de repressurização de formações geológicas visando recuperação de hidrocarbonetos.

Artigo 5º. A implementação da recarga artificial de aqüífero dependerá da aprovação, pelo órgão gestor estadual de recursos hídricos, do Termo de Referência dos Estudos Básicos que acompanham a Carta Consulta.

Parágrafo Único – A critério das exigências condicionantes, quando for o caso, para a aprovação explicitada no caput deste artigo o Termo de Referência dos Estudos Básicos deverá conter no mínimo:

- Cadastramento de sondagens, poços, fontes e demais pontos de captação e distribuição na área de interesse;

- Levantamento topográfico da área de abrangência da recarga;

- Execução de sondagens;

- Testes de infiltração;

- Testes de aqüífero;

- Análises laboratoriais e de campo, incluindo testes de mistura das águas do aqüífero e águas a serem utilizadas na recarga;

- Caracterização hidrogeológica da área de abrangência da recarga;

- Caracterização hidrológica da área de interesse;

- Caracterização da qualidade físico-química e bacteriológica da água a ser utilizada na recarga;

- Dimensionamento do aqüífero;

- Avaliação de reserva, potencialidade e disponibilidade hídrica;

- Balance Hídrico na área de interesse;

Artigo 6º. A autorização para a implantação da recarga artificial será dada após a aprovação do Projeto Executivo.

Parágrafo Único – A critério das exigências condicionantes, quando for o caso, para a autorização explicitada no caput deste artigo deverão conter no mínimo:

- Metodologia de Recarga Artificial

- Mapa com os pontos de infiltração e espacialização

- Vazões e profundidades pontuais de recarga

- Dimensionamento das obras

- Monitoramento

- Elaboração do modelo hidrogeológico conceitual

- Avaliações

Artigo 7º. Compete ainda aos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos:

I - Definir o detalhamento dos estudos citados no parágrafo único dos artigos 5º e 6º a serem realizados pelo empreendedor;

II - Coordenar as ações e participação das diferentes esferas governamentais, instituições, indivíduos e empresas, envolvidos na implementação da recarga artificial, quando for o caso;

Artigo 8º. A recarga artificial não poderá causar alteração da qualidade das águas subterrâneas que provoque restrição aos usos preponderantes.

Artigo 9º. A operação do sistema de recarga artificial será de responsabilidade do empreendedor, que deverá manter um registro do comportamento do sistema, incluindo:

I - Os volumes de água utilizados por tipo de recarga;

II - A taxa de infiltração ao longo das operações e a quantidade total infiltrada;

III - O monitoramento da qualidade da água de recarga e da água do aqüífero recarregado;

IV - O monitoramento da variação do nível potenciométrico;

V - Os registros de precipitação e evaporação na área;

VI - Os efeitos da recarga em mananciais de abastecimento, na sua área de influência.

§ 1° Os registros do comportamento do sistema de recarga artificial, citados no caput, deverão compor um Relatório Técnico que será apresentado periodicamente ao órgão gestor estadual de recursos hídricos.

§ 2° Quando a qualidade das águas do sistema não atender as especificações estabelecidas, o empreendedor deverá suspender imediatamente a operação do mesmo até o restabelecimento das condições previstas no Projeto Executivo aprovado.

§ 3° As não conformidades detectadas deverão ser prontamente informadas ao órgão gestor estadual de recursos hídricos.

Artigo 10. O Estado poderá incentivar a realização de recarga artificial por entidades privadas, pessoas físicas ou jurídicas.

Artigo 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

| IZABELLA TEIXEIRA | NEY MARANHAO |
| --- | --- |
| Presidente | Secretário Executivo |

Comentários da IUDE -

Prezados membros CTAS, e particularmente, Prezado Carlos,

Entendo perfeitamente a sua preocupação, mas é importante observar que ao CNRH cabem as diretrizes gerais, de forma que aos Estados, detentores do domínio das águas subterrâneas, caiba a função de detalhar e , se for o caso, apresentar as devidas restrições relativamente ao que preconiza a norma legal do Conselho Nacional.

Acredito que algumas das suas sugestões possam ser enquadradas como procedimentos, os quais devem ser tratados, de forma mais aprofundada, nas respectivas normas estaduais sobre o assunto.

Caso queiramos ampliar as diretrizes, corremos o risco de criar obrigações, modelos, mecanismos e procedimentos desconhecidos ou não adotados pelos Estados, o que pode configurar uma ingerência do CNRH sobre os estados federativos.

Abraços, Maria de Lourdes Pereira dos Santos (IUDE)

Recursos Hídricos

DIPF - GELIF – GAPAF