PROJETO EXECUTIVO ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E DE MATERIAIS

OBRA:  Serviço de pintura da  SR/DPF/MS

OBJETO

## Seleção de pessoa jurídica para a execução total dos Serviços de pintura da SR/DPF/MS, localizada à Rua Fernando Luiz Fernandes, 322. Vila Sobrinho, em Campo Grande/MS.

LOCAL DOS SERVIÇOS:

## O local consiste no edifício sede da Superintendência e Polícia Federal em Mato Grosso do Sul.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Obras Civis

- Demolição de forro de gesso,  concreto simples,  remoção de cordoalhas metálicas sem reaproveitamento, remoção de películas reflexivas, retirada e armazenamento de pisos de reposição em calçadas a serem pintadas, remoção de pinturas antigas e limpeza de superfícies a serem pintadas,remoção de entulho;

- Preparo, lançamento e aplicação de concreto graut para reparo de estrutura;

- Chapisco, reboco;

- Fornecimento e colocação de gesso em placas com acabamento liso;

- Fornecimento e colocação de vidro comum e canelado, fornecimento e instalação de película reflexiva solar na cor prata;

- Pintura  de paredes externas, muros e  pisos , em látex acrílico;

- Revestimento texturizado tipo graffiato;

- Pintura de estruturas e esquadrias metálicas em esmalte sintético;

- Pintura de esquadrias de madeira em esmalte sintético;

- Fornecimento e colocação de andaimes e telas de proteção da fachada;

- Limpeza e entrega de obra.

CAPITULO I					CONSIDERAÇÕES GERAIS

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

  - Este caderno de especificações estabelece normas gerais e específicas, métodos de trabalho e normas de conduta para a execução de obras e serviços para o Departamento de Polícia Federal.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

  - O caderno de especificações fará parte integrante do Contrato, valendo como se fosse nele efetivamente transcrito.

  - A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas de elaboração e aprovação dos projetos executivos que não forem fornecidos e que sejam necessários. Ao final dos trabalhos deverá apresentar o projeto as-built da edificação e seus sistemas.

  - A planilha orçamentária bem como os desenhos e detalhes fazem parte da especificação, sendo de caráter complementar. Eventuais omissões da planilha serão sanadas através da especificação.

  - Para efeito de ordenação dos serviços prevalecerão as diretrizes deste CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e as demais normas vigentes no país e na falta destas, as adotados internacionalmente, as regulamentações e a legislação municipal, estadual e federal.

  - Quaisquer modificações necessárias no projeto, especificações ou planilhas, durante a execução das obras e serviços só poderão ser feitas pelo Projetista ou por terceiro com sua devida aprovação, lançadas no Diário de Obras.

  - Define-se como norma vigente no país aquelas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

  - Define-se como norma internacionalmente aceita aquelas pertencentes a outros países e que comprovadamente são adotadas.

  - Para fins de execução dos serviços valem também as prescrições dos fabricantes dos produtos a serem empregados.

  - Define-se como CONTRATANTE o DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL ou o preposto por ele indicado e como CONTRATADA a empresas executora dos serviços.

  - Define-se como Fiscalização, o(s) técnico(s) indicado(s) pelo DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL responsável (eis) pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações geral dos serviços a serem executados.

  - Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos arquitetônicos, elétricos e outros, das especificações e dos demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para execução da obra.

  - Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da assinatura do Contrato deverá a CONTRATADA dar imediata comunicação por escrito ao CONTRATANTE, apontando dúvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão à normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepância que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra.

  - Após a entrega da documentação ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

  - Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

  - Em caso de divergência entre os desenhos dos projetos e este Caderno de Especificações, prevalecerá este último;

  - Em caso de divergência entre desenhos de detalhes e os projetos, prevalecerão sempre os primeiros;

  - Em caso de divergência entre a especificação e a planilha orçamentária, prevalecerão sempre a primeira, e a CONTRATADA ao elaborar sua proposta orçamentária deverá levar em conta como um todo a especificação, os projetos e a planilhas orçamentárias;

  - Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, a Fiscalização, sob consulta prévia, definirá as dimensões corretas;

  - Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala;

  - Em caso de divergência entre desenhos de data diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

  - Em caso de divergências entre este Caderno de Especificações e as normas da ABNT, prevalecerão sempre estas últimas.

  - Em caso de dúvidas quanto ao entendimento e interpretações das prescrições deste Caderno de Especificações e dos Projetos, a Fiscalização deverá ser consultada e emitirá parecer.

  - Após a assinatura do contrato compete à CONTRATADA a execução, às suas expensas, de todo e qualquer serviço necessário à completa execução e perfeito funcionamento do objeto deste Caderno de Especificações, mesmo quando o projeto e/ou Caderno de Especificações apresentarem dúvidas ou omissões que possam trazer embaraços ao perfeito cumprimento, conforme citado acima.

  - Não caberá à CONTRATADA alegação e desconhecimento ou omissões em orçamento.

  - A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo Contrato a contar do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE.

  - Todos os trabalhos deverão ser iniciados com a elaboração dos projetos executivos, detalhamentos, registros dos mesmos junto ao CREA/MS e aprovação junto à Administração Regional, Corpo de Bombeiros e demais órgãos e concessionárias de serviços, sempre que necessário. Todos os projetos deverão também ser previamente aprovados pela Fiscalização.

  - A execução das obras contratadas será planejada e controlada através do cronograma físico-financeiro, elaborado pela CONTRATADA e submetido à CONTRATANTE até 5 (cinco) dias após a liberação da Ordem de Serviço, para aprovação. A supervisão, a Fiscalização e o acompanhamento dos serviços ficarão a cargo da Fiscalização da CONTRATANTE.

  - Todas as liberações necessárias, junto ao CREA, Concessionárias e órgãos Fiscalizadores, serão de responsabilidade da Contratada, bem como as respectivas despesas.

  - A CONTRATADA será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno desenvolvimento da obra e deverá cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas e de Previdência Social.

# FISCALIZAÇÃO

  - A Fiscalização será designada pela CONTRATANTE e será composta por engenheiros e arquitetos devidamente credenciados juntos à CONTRATADA, com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e Fiscalização das obras/serviços de construção.

  - A Fiscalização, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos.

  - As exigências da Fiscalização basear-se-ão nos projetos, especificações e nas regras básicas da boa técnica. A CONTRATADA se comprometerá a dar à Fiscalização, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários.

  - Fica assegurado, à Fiscalização, o direito de:

- Solicitar Diário de Obras, devidamente preenchido na obra;

- Solicitar a retirada imediata da obra, de qualquer profissional da CONTRATADA que não corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências. A adoção desta medida não implica em prorrogação de prazo;

- Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações;

- Ordenar a suspensão das obras/serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha o direito de qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar da Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado, ou em material posto na obra.

  - Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no Diário de Obras, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em folha de papel ofício devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma CONTRATADA e a outra com o CONTRATANTE.

  - Orientações sobre o preenchimento do Diário de Obras.

  - Deverão constar:

  - Pela CONTRATADA:

- as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- as consultas à FISCALIZAÇÃO;

- as datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o corrugaram aprovado;

- os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço;

- as respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

- a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço;

- medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

- outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

  - Pela FISCALIZAÇÃO:

- atestado de veracidade dos registros previstos anteriormente;

- juízo formado sobre o andamento da obra/serviço tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

- observações relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Diário de Obras;

- soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a POLÍCIA FEDERAL;

- restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

- determinação de providências para cumprimento dos termos do CONTRATO, dos projetos e especificações;

- aprovação das medições para faturamento;

- outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de FISCALIZAÇÃO.

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

  - Para perfeita execução e completo acabamento das obras/serviços, a CONTRATADA, se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

  - A CONTRATADA deverá manter a disposição da obra/serviço, um engenheiro ou arquiteto, legalmente habilitado, além de auxiliares de comprovada competência.

  - Caberá à direção da obra providenciar pessoal especializado para obtenção do acabamento desejado, bem como perfeita vigilância nos locais de execução das obras/serviços até sua entrega provisória.

  - A CONTRATADA providenciará sem que solicitado, às suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, fornecimento de protótipos, bem como reparos que se tornem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

  - A CONTRATADA deverá fornecer e manter no local da obra, um Diário de Obras onde serão obrigatoriamente registradas em 3 (três) vias as anotações relatadas no item Fiscalização anterior, em quantidade suficiente para cobrir todo o período de execução da obra.

  - A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os projetos, especificações, alvará de construção e o presente Caderno de Especificações.

  - A CONTRATADA será responsável por todas as instalações preliminares constantes de limpeza de terreno, fornecimento de água e luz, transporte, local para depósito de material e outros serviços que se fizerem necessários.

  - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA reparar quaisquer elementos que porventura sejam danificados em decorrência das obras aqui especificadas.

# EQUIPAMENTO MECÂNICO, FERRAMENTAL E MÃO DE OBRA

  - Caberá à CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário, da totalidade do ferramental, mão de obra, máquinas e aparelhos, inclusive sua manutenção, substituição, reparo e seguro, visando o andamento satisfatório da obra e a sua conclusão no prazo fixado em contrato.

# SUBCONTRATADA

  - A CONTRATADA não poderá sub-empreitar o total das obras a ela adjudicada, salvo quanto a itens que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e neste caso, mediante prévia autorização da Fiscalização. A responsabilidade sobre esses serviços não será transmitida aos sub-contratados perante a CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá sempre responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

# RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS/SERVIÇOS

  - O recebimento provisório das obras/serviços será feito mediante as seguintes condições:

- Após sua conclusão;

- A pedido da CONTRATADA, até o último dia do prazo da obra/serviços fixado no CONTRATO;

- Pelo FISCAL responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, dentro de um período máximo de 15 dias, corridos após a comunicação escrita de CONTRATADA, devidamente protocolada junto à POLÍCIA FEDERAL, comprovando-se a adequação do objeto aos termos contratuais:

- Conformidade da obra/serviço com o projeto e especificações;

- Após a vistoria na qual não se encontrem defeitos e/ou imperfeições.

  - Será exigido para o recebimento provisório da obra/serviço que a CONTRATADA entregue à CONTRATANTE um jogo de cópias do projeto de arquitetura contendo todas as modificações havidas no projeto executivo, devidamente registrados no CREA;

  - Serão exigidos da CONTRATADA, quando for o caso, os documentos abaixo relacionados:

- Certificados de garantia de equipamentos;

- Manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

  - Vencido o prazo estipulado para a conclusão da obra/serviço, caso a CONTRATADA não solicite seu recebimento, a Fiscalização deverá elaborar relatório informando sobre o estado da obra e quais as pendências ainda existentes para a sua conclusão. Após a ciência da CONTRATANTE, a Fiscalização continuará responsável pelo acompanhamento das obras/serviços até o vencimento dos prazos legais, quando então serão aplicadas as multas em conformidade com a Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, republicada no DOU de 06 de Julho de 1994.

# RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Recebimento definitivo das obras/serviços será feito mediante as seguintes condições:

- até 90 (noventa) dias a contar da lavratura do termo de recebimento provisório, observado o disposto na Art. 69 da Lei Nº 8.666/93.

- Por Comissão designada pela POLÍCIA FEDERAL, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria, comprovando-se a adequação do objeto aos prazos contratuais.

  - Obs.: Será emitido pela Comissão o LAUDO DE VISTORIA, contendo todos os itens do CONTRATO não cumpridos satisfatoriamente.

  - Será exigência para o recebimento definitivo da obra/serviços que a CONTRATADA entregue à POLÍCIA FEDERAL:

- Carta de Habite-se;

- Comprovante de quitação dos débitos perante a Previdência Social.

  - A contratada deverá entregar a obra com as instalações de luz, força, água e esgoto devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento e, quando houver rede pública, com aprovação das concessionárias locais.

  - Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido, a partir desta data o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do prazo de 5 (cinco) anos, mencionados no Artigo 618 do Código Civil.

# MATERIAIS

  - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às normas relacionadas aos mesmos.

  - O emprego de qualquer material fica condicionado à apresentação deste à Fiscalização e sua respectiva aprovação.

  - No que couber, deverão ser apresentados, às expensas da CONTRATADA, amostras de produtos para aprovação por parte da Fiscalização.

  - As amostras de materiais aprovados pela Fiscalização deverão ser guardadas no canteiro até o término dos serviços para permitirem, a qualquer tempo, a verificação da semelhança com o material a ser aplicado.

  - A substituição de um produto especificado, por outro, deverá ser aprovada pela Fiscalização, conforme o critério de analogia.

  - O critério de analogia baseia-se no fato que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva, e apresentam as mesmas características exigidas pelas especificações.

# SEGUROS E ACIDENTES

  - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras/serviços contratados, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

  - A CONTRATADA se obriga cumprir todas as exigências das normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo equipamento de proteção individual a todos os que trabalham ou permanecem na obra,

  - A CONTRATADA deverá atender à Lei 6514 de 22.12.77 - CLT - relativa à segurança e medicina do trabalho.

  - Caberá à CONTRATADA manter no canteiro de obras, os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros.

  - A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras os equipamentos de proteção contra-incêndio na forma da legislação em vigor.

# PENALIDADES

  - As multas por infrações de cláusulas contratuais, quer ao montante, quer quanto ao modo de cobrança, serão estabelecidos no contrato.

  - Igualmente do Contrato constarão os casos de rescisão do mesmo e outras obrigações a assumir neste particular.

# PRÁTICA GERAL

  - Estas especificações foram elaboradas com a finalidade de complementar os projetos e fixar normas de execução, bem como de determinar os materiais a serem empregados nas obras das dependências do Departamento de Polícia Federal.

  - Toda e qualquer sugestão da CONTRATADA visando modificar o projeto, as quantidades ou trocas de serviços após a assinatura do contrato, deverá ser encaminhada à CONTRATANTE em 2 (duas) vias, ao mesmo tempo em que deverá fornecer:

- Composição de custos com as quantidades e preços da proposta da concorrência;

- Justificativa técnica e comercial para as razões das alterações;

- Juntar documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material especificado por parte do fabricante;

- Anexar tomada de preço do material considerado similar com proposta de três fornecedores;

- Fornecer documentos de análise técnica dos materiais por órgãos oficiais quando solicitado pela CONTRATANTE.

  - À CONTRATADA fica vetado o atendimento a qualquer solicitação de modificação durante a execução das obras, proveniente de pessoas não autorizadas.

  - Para qualquer serviço mal executado, à Fiscalização reservar-se-á o direito de modificar, mandar refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convierem, sem que tal fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra.

  - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por:

- Não observância das técnicas estatuídas pela ABNT e demais órgãos normativos;

- Falta de execução global de serviços executados;

- Falta de segurança e perfeição dos serviços realizados e sua conseqüente demolição e reconstrução solicitadas pela Fiscalização;

- Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente a terceiros provenientes dos serviços contratados;

- Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou legislação específica vigentes, no que se refere aos serviços contratados.

CAPITULO II		                  		SERVIÇOS PRELIMINARES

# DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com este caderno de especificações técnicas e com os documentos nele referidos especialmente as normas técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os projetos em anexo;

- Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no caderno de encargos, serão fornecidos pela contratada;

- Toda mão de obra, salvo o disposto em contrário no caderno de encargos, será fornecida pela contratada;

- Serão impugnados pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais;

- Ficará a contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.

# IMPLANTAÇÃO

## Canteiro de Obras

  - Antes de iniciar os serviços de implantação, a contratada deverá verificar criteriosamente se existem elementos construídos que obstruam ou dificultem os serviços nos locais onde será executada a obra.

# ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

  - Materiais, ferramentas e equipamentos

- Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora nr-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no dou de 06.07.78 (suplemento).

- Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

- Ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela contratada, de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no caderno de encargos.

- Os equipamentos que a contratada levar para as obras, ou as instalações por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser executadas e retiradas com autorização formal da fiscalização.

- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações.

- Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar da contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela contratada, sem ônus para a contratante.

- A contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela fiscalização.

- Depois de autenticadas pela fiscalização e pela contratada, as amostras serão conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

- Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.

# Equipamentos de Proteção Individual

  - Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios serão:

## Equipamentos para proteção da cabeça:

- Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial.

- Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

- Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

- Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

- Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

## Equipamentos para Proteção Auditiva

- Protetores auriculares, para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15.

## Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços

- Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

## Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas

- Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

- Calçados de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé.

- Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível.

- Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda.

## Equipamentos para proteção respiratória

- Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira.

- Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

- Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde.

## Equipamentos para proteção do tronco

- Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armação de ferros.

# CANTEIRO DE OBRAS

## Disposições gerais

A CONTRATADA deverá prever a instalação do canteiro de obras para a execução dos serviços, até o seu final.

O local para edificação do barracão será previamente determinado pela fiscalização.

Todas as instalações previstas serão executadas obedecendo aos projetos, bem como prescrições contidas na Norma Regulamentadora NR-18 da Portaria 3214 de o Ministério do Trabalho.

Os tapumes e outros meios de proteção e segurança serão executados conforme projeto a ser apresentado pela CONTRATADA e as recomendações da NBR-5682. Salvo instruções em contrário da Fiscalização ou exigências da Administração Regional:

Execução em chapas de compensado resinado de 2,44m de altura por 1,22m de largura e 10mm de espessura, pregados em barrotes enterrados no terreno e espaçados de 1,20m, serviços realizados manualmente por carpinteiros e serventes. A altura dos tapumes será do comprimento das chapas.

Os montantes principais – peças inteiras e maciças com 75 mm x 75 mm de seção transversal – serão de peroba-rosa ou madeira equivalente, solidamente fixados ao solo.

Os montantes intermediários e as travessas – peças inteiras e maciças com 50 x 50mm de seção transversal serão de pinho ou madeira equivalente.

Os rodapés serão de tábua de pinho ou madeira equivalente, com 300 x 25 mm de seção transversal.

Os chapins – a guisa de pingadeira – terão características idênticas às dos rodapés referidos no item anterior.

Os mata-juntas – sarrafos de pinho – com 50 mm x 50 mm ou ripas de peroba ou madeira equivalente, com 50mm x 10mm, de seção transversal, serão fixados nos encontros das chapas de vedação.

As chapas de vedação serão de madeira compensada laminada de 6mm ou 8mm de espessura, com revestimento plástico em ambas as faces.

Portão, alçapões e portas – para descarga de materiais e acesso de operários, respectivamente – terão as mesma características do tapume, com esquadrias de canela-parda ou madeira equivalente – a critério da Fiscalização, devidamente contraventadas, ferragens robustas, com trancas de segurança.

Todo o tapume, inclusive os montantes, rodapés, chapins, mata-juntas, portão, alçapões e portas serão imunizados com produto a base de naftenato de zinco e pentaclorofenol, aplicado a pistola ou pincel.

Externamente, todo o tapume receberá pintura protetora e decorativa à base de resina de copolímeros ASVT, acabamento acetinado, preferencialmente na cor branco neve.

Após remoção dos tapumes todos os locais serão devidamente recuperados e recompostos.

# LOCAÇÃO DA OBRA

  - Para locação das paredes proceder-se-á a um trabalho básico de locação, onde serão determinados eixos e níveis indicados no projeto.

  - A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

  - Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito.

  - Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, A CONTRATADA comunicará à Fiscalização que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

  - A ocorrência de erro na locação das paredes projetadas implicará, para A CONTRATADA, a obrigação de proceder - por sua conta e nos prazos estipulados - às modificações, demolições e reposições que se fizerem necessárias, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis, de acordo com o Edital.

  - A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de alinhamento o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade.

  - A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

# SINALIZAÇÃO

- A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços, boas condições de tráfego e segurança satisfatória com sinalização adequada interna e externa, de fácil interpretação pelos usuários.

- Também deverá ser previsto um sistema de iluminação noturna que permita a vigilância do tapume e do canteiro, mesmo quando não houver trabalhos programados.

CAPITULO III       ARQUITETURA/ELEMENTOS DE URBANISMO

# OBJETIVO

# Estas Especificações de Arquitetura têm por finalidade determinar os materiais e procedimentos básicos para a execução dos serviços e obras constantes dos Projetos de Arquitetura.

# A localização, altura, espessura e características dos elementos de vedação serão as constantes dos Projetos Executivo de Arquitetura, Detalhamentos e Especificações Técnicas.

PLACA DE OBRA

Antes do início da obra, OBRIGATORIAMENTE, a CONTRATADA deverá prever os seguintes itens abaixo, que seguem, no que couber, as prescrições contidas no “Capítulo II – Serviços Preliminares”.

- De acordo com as exigências do CREA/MS, deverá ser confeccionada placa típica de obra, com as seguintes especificidades:

- Dimensões Mínimas: 1,50 x 1,00;

- Placa Metálica, fundo branco, afixada em local visível, fora da edificação;

- Na cor preta, no topo da placa, em letras “Univers 67”, Maiúsculas, 6 cm, os dizeres “SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL”;

- Logo abaixo, na cor preta, em letras “Univers 59, Maiúsculas, 6 cm, o nome da empresa contratada “EMPRESA CONTRATADA”;

- Em seguida os nomes do engenheiro civil ou arquiteto, que executarão a obra, com suas identificações:

- Em letra “Univers 59”, Maiúscula, 5 cm: NOME DO ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO;

- Em letra “Univers 59”, Maiúscula/minúscula, 3,5 cm: Engenheiro Civil/Arquiteto CREA/CAU 000/D MS/;

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

- Em atendimento à Resolução 307 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, prever projeto de gerenciamento de resíduos sólidos, identificando e quantificando os mesmos e prevendo a área de destinação de acordo com a área estabelecida pela municipalidade. Quaisquer produtos de demolição que puderem ser reaproveitados mas não tiverem utilização na própria obra serão armazenados em local determinado pela FISCALIZAÇÃO, uma vez que compreendem patrimônio da União e terão destino previsto em tempo oportuno.

ANDAIMES METÁLICOS E TELAS DE PROTEÇÃO

# Andaimes simplesmente apoiados.

a) condições gerais :

- São aqueles cuja estrutura trabalha simplesmente apoiada, podendo ser fixos ou se deslocarem no sentido horizontal.

- Os andaimes serão construídos ou montados sempre que for necessário executar trabalhos em lugares elevados, onde eles não possam ser realizados com segurança, a partir do piso da edificação e cujo tempo de duração – ou tipo de atividade – não justifique o uso de escadas.

- Os materiais usados na construção dos andaimes serão de boa qualidade, não sendo permitido o uso de peças de madeira – ou metal – que apresentem sinais de deterioração, rachaduras, nós ou qualquer outros defeitos que possam comprometer suas resistências.

- A montagem e manutenção de andaimes de madeira será efetuada , unicamente, por carpinteiros, orientados por mestre ou encarregado. Em casos mais complexos, serão contratadas empresas especializadas.

- Durante a construção de andaimes, não será permitida, no local, a presença de pessoas estranhas ao serviço.

- Os estrados de andaimes, não individuais, terão largura mínima de 90 (noventa) centímetros. Para andaimes individuais, a largura mínima será de 60 (sessenta) centímetros.

- Os estrados de madeira terão espessura mínima de 25 (vinte e cinco) milímetros – tábua – ou de 15 (quinze) milímetros – compensado – e o vão livre entre apoios será dimensionado de acordo com a resistência do estrado e as cargas que ele vai suportar.

- Os estrados serão planos e nivelados, admitindo-se uma inclinação máxima de 15% (quinze por cento), em casos de extrema necessidade e por tempo limitado.

- Os estrados de andaimes fixos serão pregados nas travessas para evitar seu escorregamento, devendo ultrapassar os apoios extremos, no mínimo 4 (quatro) vezes a espessura do estrado e, no máximo, 20 (vinte) centímetros.

- Os estrados de andaimes não terão vão ou intervalos por onde passar sobras de materiais.

- As emendas de tábuas ou chapas de compensado do estrado serão localizadas sobre os apoios.

- Nos casos de emendas por superposição, as peças devem avançar, no mínimo, 20 (vinte) centímetros além do apoio.

- Nos casos de emenda de topo, haverá uma chapa de união, por baixo, que assegure a ligação adequada das peças.

- Nas ligações de estrados de andaimes, não será permitido fixar pregos sujeitos a sofrerem esforços de tração no sentido da fixação.

- Pregos ou parafusos não devem ficar salientes em qualquer superfície do andaime.

- Os andaimes com estrado a mais de 2 (dois) metros de altura do piso, disporão de guarda-corpo de 90 (noventa) centímetros a 1,20 (um e vinte) metros de altura e rodapé de 15 (quinze) centímetros, nos lados externos.

- Serão tomadas precauções especiais – quando da montagem ou movimentação – de andaimes próximos a redes de energia elétrica.

- Os andaimes não serão sobrecarregados além do limite previsto, mantendo a carga de trabalho distribuída no estrado, de maneira uniforme, sem obstruir a circulação de pessoas.

- Não será permitido o acúmulo de fragmentos, ferramentas ou quaisquer materiais sobre os andaimes, de maneira a oferecerem perigo ou risco aos trabalhadores.

- Não será permitido, sobre estrados dos andaimes, a utilização de escadas ou outros meios para atingir lugares mais altos, pois o trabalhador ficará posicionado acima do guarda corpo e, portanto, sem proteção.

- Nas proximidades de andaimes de madeira, haverá extintores de incêndio, tipo água - gás ou água pressurizada.

- Não será permitido o trabalho em andaimes externos de qualquer tipo, quando da ocorrência de ventos fortes.

- Quando houver risco de queda de objetos pesados, detritos ou líquidos perigosos de andaimes externos sobre transeuntes ou trabalhadores, será indispensável a instalação de cobertura ou galeria de proteção.

- Antes da instalação de roldanas ou qualquer equipamento para içar materiais, será necessário escolher, criteriosamente, o ponto de aplicação do equipamento, bem como verificar a estabilidade e resistência do andaime.

b) condições específicas :

- Os montantes de andaimes simplesmente apoiados estarão devidamente aprumados e contraventados, de acordo com a sua previsão de emprego. O contraventamento estará bem ajustado aos montantes (por borboletas ou encaixe, se metálico)

- Os acessórios, que fixam os elementos horizontais aos montantes e às diagonais, devem ser previstos especialmente para esse uso e não poderão deslocar-se sob os esforços a que serão submetidos.

- Os montantes desses andaimes devem apoiar-se em bases sólidas, resistentes e que os mantenham perfeitamente aprumados.

- Quando os montantes se apoiarem no solo, serão usadas placas (calços) capazes de resistir, com segurança, aos esforços a que estejam submetidos. Terão área suficiente para distribuir as cargas, sem que o solo recalque ou entre em ruptura.

- Com montantes de madeira de 75 x 100 mm, pode-se construir andaimes de até 12 (doze) metros de altura; a partir daí, o projeto de andaime será elaborado por profissional qualificado. Nos andaimes metálicos, a obrigatoriedade de projeto específico dar-se-á a partir de 40 (quarenta) metros de altura.

- Os andaimes esternos à construção serão dotados de amarrações e estroncamentos que resistam a ação dos ventos. Essas fixações serão procedidas a cada 36 (trinta e seis) metros quadrados.

- Os andaimes com mais de 1,5 (um vírgula cinco) metros de altura serão dotados de escadas e rampas de acesso, de preferência nas cabeceiras.

- Será permitido o trabalho em andaimes apoiados em cavaletes, com altura máxima de 2 (dois) metros.

- Quando necessário, os andaimes simplesmente apoiados serão protegidos contra o impacto de equipamentos móveis e/ou veículos.

- Os andaimes simplesmente apoiados, fixos, quando construídos sobre escadas, terão os montantes com comprimentos variáveis – 2 a 2 – de acordo com os degraus, de maneira que o estrado fique na horizontal.

- Não será permitido o trabalho em andaimes, junto às bordas de lajes, sem que haja guarda-corpo fixado na estrutura da edificação ou no andaime.

- Os andaimes simplesmente apoiados, do tipo tubular, serão constituídos por montantes, travessas e contraventos unidos por braçadeiras ou elementos pré-fabricados. Os montantes serão dotados de encaixe, para permitir a superposição de módulos.

- Os andaimes montados sobre torres, fixas ou móveis, quando não amarrados ou estaiados, limitar-se-ão a altura de 6 (seis) metros.

# Tela de polipropileno para proteção de fachada.

- Para efeito dessa especificação, entende-se por tela para proteção de fachada a tela confeccionada com tecido de polipropileno e destinada a evitar queda de detritos – de alvenaria, de reboco, de emboço, etc. - sobre transeuntes e vizinhos.

- Tecido 100% (cem por cento) polipropileno, aditivado com raio U.V.

- Arremate : ourela , em ambos os lados.

- Larguras : 1,50 m, 2,85 m e 3,00 m.

- Cores diversas

- Malhas : 3 (três) mm.

ESTRUTURA

# Seguir as especificações  descritas a seguir para reparo de estrutura em concreto armado.

- Para a boa execução de serviços de Estruturas de Concreto, face à nova Norma NBR 6118/2003, confecção da infra-estrutura, mesoestrutura e superestrutura deverão obedecer aos projetos estruturais, que se encontra anexo a esta Especificação. Todas as determinações do projeto estrutural deverão ser seguidas.

- A responsabilidade pela composição e propriedades do concreto, pelo seu recebimento, bem como as obrigações do profissional responsável pela obra, devem ser seguidas como preconizada pela norma NBR 12.655 de 1996.

ESCORAMENTO

- Para a obra em questão será utilizado escoramento capaz de garantir as contra-flechas das estruturas.

FÔRMA / DESFÔRMA

- As fôrmas devem ser projetadas e construídas para suportar a estrutura até que o concreto atinja as características de bom desempenho.

- A retirada de fôrmas e escoramentos deve ser executada de modo a respeitar o comportamento da estrutura em serviço.

- Deverão ser considerados os travamentos que se fizerem necessários para a boa execução dos serviços. As fôrmas devem ser feitas utilizando chapas de compensado laminado resinado, espessura mínima de 14 mm, adesivo a prova d' água e com utilização máxima de três vezes, desde que a fôrma apresente bom estado.

- Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações provocadas pelo material nelas introduzido, as fôrmas serão dotadas de contra-flecha necessária.

- Ainda deverá ser observado que:

- Não será permitido o emprego de painéis de tábuas recortadas nas fôrmas das lajes, pilares e vigas;

- Antes da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e estanques;

- É vedado o emprego de óleo queimado como agente protetor;

- As vigas de fundação receberão fôrmas laterais;

- As retiradas das fôrmas e escoramentos deverão obedecer a NBR-6118, que estiver vigente na época da execução, devendo-se atentar para os prazos recomendados.

- Deverá estar previsto projeto de armação no encontro das estruturas (vigas e pilares e lajes de concreto armado), que ficará por conta da CONTRATADA para a boa execução das estruturas.

ARMAÇÃO

- Normas: fornecimento de aço CA 50 e CA 60, conforme projeto, que deverá seguir o descrito nas normas pertinentes.

- Condições básicas: as barras de aço não poderão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

- Recobrimento: a armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, respeitando-se para isso, o cobrimento mínimo previsto pela norma e aos determinados pelo projeto estrutural. A CONTRATADA deverá utilizar os espaçadores convenientes para cada peça a ser concretada.

CONCRETO

- Condições básicas: o concreto será preferencialmente usinado. Caso seja preparado na obra, será exigida a dosagem experimental (racional), na forma preconizada na (NBR 6118), de maneira que se obtenha com os materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto a que se destina (fck). A dosagem deverá ser elaborada por laboratório especializado. Serão necessariamente extraídos corpos de prova todas as vezes que houver modificações nos materiais ou no traço.

- A resistência a ser utilizada em cada peça será obtida através do projeto estrutural.

- Deverão ser utilizados vibradores compatíveis com cada tipo de peça, observando-se o dimensionamento das ponteiras dos mangotes e a forma de vibrar. Executar o aterramento necessário para instalação do equipamento.

- O concreto estrutural deverá apresentar resistência característica controlada, com valores, no mínimo, iguais aos estabelecidos no projeto estrutural e ainda:

- Mínimo de 350,00Kg de cimento por m³ de concreto;

- Para o concreto da meso e superestrutura utilizar diâmetro máximo do agregado igual a 20mm;

- Fator água/ cimento  0,60.

- Não será admitida a utilização do cimento CP-III para a execução dos serviços referentes à infra, meso e superestrutura.

SEGURANÇA

- Deverão ser tomadas na obra as devidas precauções, para proteger as fôrmas e o escoramento contra os riscos de incêndio, além dos cuidados nas instalações elétricas provisórias e remoção de resíduos combustíveis, obedecendo a NR 18. Logo deverão ser disponibilizados extintores de incêndio ao longo da obra.

CURA DO CONCRETO

- Deverá atender aos itens 10.1 e 10.2 da NBR 14931/2003.

Reparo de concreto em fachada com argamassa autonivelante para grauteamento em geral com SIKAGROUT ou equivalente

- Entenda-se por concreto pronto (graute) o produto constituído por cimento, agregados minerais e aditivos especiais, inclusive plastificantes.

- O concreto pronto (graute) apresentará retração compensada e será isento de compostos químicos passíveis de agredir a armadura do concreto estrutural.

- O concreto pronto (graute) terá pequena dimensão máxima característica e plasticidade adequada para preencher vazios.

- Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para as seguintes : NBR 6118:1980/6120:1980/6122:1986/7187:1987/7223:1992/8953:1992/12655:1992

- Dosagem experimental, Resistência a compressão, consistência, amassamento e cura, classificação conforme as normas elencadas acima.

- A superfície  deverá estar isenta de pó e detritos, sendo preenchida com graute estrutural para reparo . Na concretagem, a superfície deve estar  limpa, conforme descrito anteriormente,  e previamente umedecida , de modo que fique encharcada, porém sem conter água livre.  Deve-se seguir especificação do fabricante para  preparo e utilização do adesivo.

- Concreto fck >= 40,0 Mpa lançado

- Armação (Aço CA-50 e CA-60), se necessário reposição

- Forma e Desforma

VIDROS E PELÍCULA REFLEXIVA

Fornecimento e Instalação de vidros liso e canelado incolores,  esp. 4mm,  para esquadrias em alumínio anodizado fosco e em ferro.

- Os vidros não devem apresentar defeitos, como ondulações, manchas, bolhas, riscos, lascas, incrustações na superfície ou no interior da chapa, superfícies irregulares, não uniformidade de cor, deformações ou dimensões incompatíveis. Para a colocação dos vidros é vedado o uso de massa de vidraceiro, assim a colocação dos vidros deverá ser feita em estrita observância às Normas Técnicas. Para sua instalação deverá ser utilizado calços de apoio de borracha, que evitará o contato direto da esquadria com o vidro e sistemas de vedação tipo Gaxetas (EPDM ou neoprene), conforme as espessuras do vidro, permitindo uma maior estanqueidade da água, e estarem dispostos como previstos nas normas técnicas pertinentes.

## Observação:

- No caso do vidro laminado além dos calços e das gaxetas (EPDM ou neoprene), também deverá ser feita uma vedação utilizando silicone de cura neutra, sendo que o silicone não poderá ficar em contato com o EPDM, pois são produtos incompatíveis.

- Para o arremate deverá ser utilizados baguetes.

Fornecimento e Instalação de Película Refletiva Solar na cor Prata STR20SIR PRATA, 15%  TLV; 60% RLV; 12% TES; 55% RES; 33% AES; 0,99 FATOR ' U'; 0,24 Coeficiente de Sombra; 5% truv; 795 ETR;  em todas as janelas de alumínio anodizado

- Parâmetros a serem seguidos:

- Transmissão de Luz Visível: 15%;

- Reflexão de Luz Visível: 60%;

- Transmissão de Energia Solar: 12%;

- Reflexão de Energia Solar: 55%;

- Absorção de Energia Solar: 33%;

- Fator “U”: 0,99;

- Coeficiente de Sombra: 0,24;

- Transmissão de Raio UV: 5%;

- Energia Total Refletida: 79%.

REVESTIMENTOS DE TETOS

Placa de gesso 60x60cm e=12mm para forro

- Para efeito dessa especificação, serão adotadas as seguintes definições : placa lisa de gesso para forro tipo – 60 , quando a dimensão lateral for de 600 (seiscentos) mm.

- Será obtido pela calcinação da gipsita natural, sulfato de cálcio, com duas moléculas de água, em geral acompanhado de impurezas como SiO2, Al2O3, FeO, CaCO3, MgO, num total que não ultrapasse 6%.

- Os tipos usuais de gesso na construção civil obedecerão as normas da ABNT referentes ao assunto, com particular atenção para as seguintes : NBR 12127:1992/6120:1980/12128:1992/12129:1992/12130:1992/13207:1994.

- Dosagem experimental, Resistência a compressão, consistência, amassamento e cura, classificação conforme as normas elencadas acima.

- A normatização específica para forro em placas lisas de gesso teve por base o projeto de norma 02:002.40-008/1997, preparado pela CE-02.002-40 – Comissão de Estudo de Gesso Natural para Construção Civil, do CB-02, Comitê Brasileiro de Construção Civil, da ABNT.

- Como documento complementar foi utilizada a NBR 12775:1992, “Placas Lisas de Gesso para Forro- Determinação das Propriedades Físicas – Método de Ensaio”.

- As placas empregadas em forro terão sido secas ao ar.

- O elemento de fixação inserido na placa será confeccionado em material que não se oxide com a presença de sulfato de cálcio.

- As placas serão armazenadas em local seco, protegido contra intempéries, na forma recomendada pelo respectivo fabricante para a preservação de sua qualidade.

- As placas não conterão substâncias que resultem no aparecimento de manchas e/ou eflorescências.

- As placas lisas de gesso , para forro, atenderão as características constantes na NBR 12775:1992, já citada anteriormente.

- Será considerado um lote a quantidade máxima de 1.800 (hum mil e oitocentas) placas , oriundas de um mesmo fabricante , entregues na mesma data e mantidos nas mesmas condições de armazenamento.

- Cada lote será representado por 12 (doze) exemplares retirados aleatoriamente de um lote de 1.800 placas.

- Todos os representantes de amostragens serão mantidos em local adequado e devidamente identificados, sendo 6 (seis) exemplares por lote enviados para ensaios no laboratório e o restante guardados como testemunhos para eventual comprovação de resultados.

- Para que o lote seja aceito na primeira amostragem é necessário que, no máximo, uma unidade esteja fora de especificação.

- Para que o lote seja aceito na segunda amostragem , é necessário que a soma das unidades fora de especificação da primeira e segunda amostragem seja inferior ou igual a 3 (três) unidades.

- Será rejeitado o lote em que se verificar que está oxidado o elemento de fixação da placa.

- As placas que apresentarem trincas ou quebras, no ato do recebimento,  serão substituídas pelo fornecedor.

- A unidade de compra será m² (metro quadrado).

Colocação do forro de gesso

- Executar em placas de gesso suspensas fixas, nas dimensões 60 x 60 cm, superfície final de acabamento lisa, com bordas para encaixe macho e fêmea. Nos ambientes fechados, as placas poderão ser suspensas por arames galvanizados, a serem chumbados no centro das placas para sua sustentação. Por sua vez, os arames deverão ser fixados nas lajes por meio de pino de aço, cravado a revólver.

### Juntas do Forro

- As placas serão rejuntadas nas junções e dotadas de juntas de dilatação em gesso, nos encontros com as paredes .

REVESTIMENTOS

### Condições Gerais

- Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.

- A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderência do emboço e/ou reboco será aplicada sobre a superfície a revestir, uma camada irregular e descontínua de argamassa forte: o chapisco.

- As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação do chapisco.

- Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se a água com auxílio de vasilhames. A operação terá de ser executada para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

Chapisco até o teto

Materiais

- O chapisco comum será executado com argamassa no traço 1:3, empregando-se areia grossa, ou seja, a que passa na peneira de 4.8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm, com o diâmetro máximo de 4,8 mm.

Processo Executivo

- Toda alvenaria a ser revestida, será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão executados até se atingir consistência fluida, devendo ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montante, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Para as superfícies de concreto sugere-se o uso de um chapisco colante industrializado aplicado com desempenadeira dentada ou aditivação adesiva do chapisco convencional, que pode ser aplicado também com o uso de rolo apropriado. A limpeza destas superfícies será feita com escova de aço, detergente e água, ou lixadeira elétrica visando a remoção sobretudo da camada de desmoldante.

Reboco ou “emboço paulista” até o teto

### Materiais

- A argamassa será mista de cimento , cal hidratada e areia média peneirada no traço 1:2:8, espessura de 20 mm.

### Processo Executivo

- O reboco deve ser iniciado somente após concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento, obedecendo prazos mínimos abaixo relacionados:

- 24 horas após a aplicação do chapisco;

- 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para início do reboco.

- Usar guias para sarrafeamento , com espaços de , no mínimo, 2 m.

- Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa, entre as guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro.

- Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida a s depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassas nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

- A argamassa deve ser desempenada com régua de alumínio e alisada com desempenadeira de espuma de borracha.

- Todas as bases serão limpas e suficientemente molhadas.

- Os rebocos só serão executados depois da colocação de peitoris e marcos (batentes) e antes da colocação de alizares (guarnições) e rodapés. O reboco deverá ser rigorosamente desempenado de modo a garantir prumo e esquadro perfeitos, sendo desvio de prumo tolerável de 3mm/m.

- A espessura do reboco não deve ultrapassar a 20 mm, segundo a NBR 13749.

Aplicação de revestimento texturizado, tipo Graffiato, na cor e textura existente na fachada da edificação

- Para aplicação do revestimento texturizado, o reboco deve encontrar-se inteiramente limpo e seco, e livre de partículas soltas. Deverá ser aplicado selador acrílico na cor do revestimento aplicado (conforme padrão existente), em duas demãos.

- Estando secas a aplicação do selador, será aplicado o revestimento em camada uniforme com desempenadeira metálica, mantendo exatamente o padrão existente.

- O revestimento texturizado aplicado deverá possuir a propriedade hidrofugante (impermeável á água - efeito silicone).

- Será aplicado em locais que necessitem de recomposição do revestimento texturizado existente que esteja danificado.

PINTURA

Locais de pintura

- Em todo o comprimento dos dois fossos existentes, desde o telhado até o piso que passa do subsolo, realizando uma preparação das mesmas com limpeza por hidrojateamento (especificado a seguir), e após a secagem das alvenarias, aplicação de fundo preparador de parede a base de água, uma demão, tinta suvinil ou similar que atenda às normas referidas abaixo. Após a secagem do fundo preparador, considerar a aplicação de tinta suvinil fachada para fissuras duas demãos ou similar (100% acrílica-elástica ), que atenda às normas referidas abaixo. Para locais com acabamento em reboco novo ou em locais onde houver a necessidade de tal renovação, aplicar antes do fundo preparador, duas demãos de selador acrílico da marca suvinil ou similar, que atenda às normas referidas abaixo;

- Em todas as paredes e tetos externos com acabamento liso (paredes/tetos do subsolo da SR/DPF/MS, espaço compreendido entre os dois portões metálicos existentes,  considerando todos os espaços que não forem internos a salas ou depósitos), realizar a limpeza de impurezas presentes e proceder à aplicação de tinta acrílica semi-brilho (barrado de 1,55m) duas demãos da marca suvinil ou similar que atenda às normas abaixo e acima do barrado tinta acrílica fosca, duas demãos, marca suvinil ou similar que atenda às normas abaixo; nas alvenarias que circundam os fossos, onde foi aplicada suvinil fachada para fissuras duas demãos ou similar (100% acrílica-elástico), que atenda às normas referidas abaixo, aplicar tinta acrílica semi-brilho em barrado de 1,55m duas demãos da marca suvinil ou similar que atenda às normas abaixo, acompanhando paredes vizinhas do subsolo; tetos em forro de gesso e em concreto existentes ao longo do térreo da SR/DPF/MS, nas cores atuais azul e branco,  incluindo a cobertura semi-circular da entrada da Superintendência), utilizando tinta acrílica fosca duas demãos tinta suvinil ou similar que atenda às normas referidas abaixo;

- Em todas as fachadas (locais com revestimento texturizado - tipo graffiatto, em todas as alturas do prédio, inclusive abaixo do piso do pavimento térreo anexo às garagens e jardins externos da Superintendência), realizando uma preparação das mesmas com limpeza por hidrojateamento (especificado a seguir), e após a secagem das alvenarias, aplicação de tinta acrílica fosca, duas demãos, marca suvinil ou similar que atenda às normas abaixo;

- Em todas as brises em concreto aparente das fachadas e parte interna das platibandas do telhado, inclusive paredes externas das torres de elevadores, realizando a preparação das mesmas com limpeza por hidrojateamento (especificado a seguir), e após a secagem das brises, aplicação de tinta acrílica fosca, duas demãos, marca suvinil ou similar que atenda às normas abaixo;

- Em todas as paredes externas da fachada, com acabamento em reboco frisado,  do edifício principal e da guarita da SR/DPF/MS, inclusive floreiras, realizando a preparação das mesmas com limpeza por hidrojateamento (especificado a seguir), e após a secagem dos muros, aplicação de tinta acrílica fosca, duas demãos, marca suvinil ou similar que atenda às normas abaixo;

- Em todas as paredes externas da antiga cantina da SR/DPF/MS, inclusive pilares em concreto e  casa de abrigo de cilindros, realizando a preparação das mesmas com limpeza por hidrojateamento (especificado a seguir), e após a secagem dos muros, aplicação de tinta acrílica fosca, duas demãos, marca suvinil ou similar que atenda às normas abaixo;

- Em todos os muros de acesso às entradas do subsolo, inclusive rampas, nos dois lados do muro em frente à nova Guarita, muretas,  totem, nos dois lados do muro contíguo às novas garagens da SR/DPF/MS (SELOG) , nos dois lados dos muros, nos dois lados do muro da garagem da SR/DPF/MS  junto à Av. dos Crisântemos,  nos dois lados do muro da nova garagem da SR/DPF/MS (SELOG) com a  Av. Fernando LuIs Fernandes, nos dois lados do muro da Base de inteligência  da SR/DPF/MS com a rua Américo Marques e no lado interno do muro que faz divisa entre o novo estacionamento da SR/DPF/MS (SELOG) com a FUNASA,  realizando a preparação das mesmas com limpeza por hidrojateamento (especificado a seguir), e após a secagem dos muros, aplicação de tinta acrílica fosca, duas demãos, marca suvinil ou similar que atenda às normas abaixo;

- Pisos onde se econtram o Totem, mastros de hasteamento de bandeiras e nos fundos, na calçada contígua à fachada longitudinal dos fundos, ao lado do acesso à oficina, realizando a preparação das mesmas com limpeza por hidrojateamento (especificado a seguir), e após a secagem dos muros, aplicação de tinta à base de emulsão acrílica fosca para pisos, duas demãos, marca suvinil ou similar que atenda às normas abaixo;

- Em todas as esquadrias metálicas (portas, janelas, alçapão, grades, porta bandeiras, corrimões, escadas metálicas, passarelas, platibandas,  etc), com tinta esmalte sintético acetinado, nos dois lados, duas demãos da marca suvinil ou similar, que atenda às normas referidas abaixo, inclusive com aplicação de fundo anticorrosivo, quando necessário;

- Na estrutura metálica da cobertura da rampa de acesso lateral da edificação principal, ao lado da antiga cantina, incluindo a estrutura metálica da varanda e beiral desta, com tinta esmalte sintético brilhante, nos dois lados, duas demãos da marca suvinil ou similar, que atenda às normas referidas abaixo, inclusive com aplicação de fundo anticorrosivo, quando necessário;

- Na porta de ferro do depósito de drogas no subsolo, nos dois lados, com tinta esmalte sintético brilhante, nos dois lados, duas demãos da marca suvinil ou similar, que atenda às normas referidas abaixo, inclusive com aplicação de fundo anticorrosivo, quando necessário;

- Em todas as esquadrias em madeira (portas e janelas), com tinta esmalte sintético brilhante, nos dois lados, duas demãos da marca suvinil ou similar, que atenda às normas referidas abaixo.

Processo Executivo

- As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas, com massa corrida, para o tipo de pintura a que se destinem.

- A eliminação da poeira será completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

- Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.

- Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e de massa, observando-se um intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão de massa, salvo especificações em contrário.

- Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas à  pintura (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragens de esquadrias etc.) convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta aderida à superfícies rugosas (vidros em relevo, etc.).

- Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário.

- Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da Fiscalização uma amostra, com as dimensões  mínimas  de 0,5 m x 1 m, sob iluminação semelhante e em  superfície idêntica à do local a que se destinam.

Materiais

- Utilizar como referências dos produtos abaixo as seguintes marcas: Coral, Suvinil, Sherwin Willians ou similar que atenda às mesmas exigências das anteriores, frente às normas da ABNT, especificadas a seguir.

Fundo preparador de paredes (acrílico) – (galão – 3,6 L)

- Para efeito desta especificação, tintas e vernizes acrílicos , acabamento liso , são aqueles em que o veículo permanente é constituído por resina em cuja composição se encontram polímeros ou copolímeros de ácido acrílico e do ácido metacrílico, bem como ésteres desses ácidos.

- Os acrílicos hidrossolúveis são produtos de secagem rápida e recomendados para aplicações em áreas onde, por questões de segurança, não se pode utilizar material à base de solventes orgânicos.

- As tintas e vernizes obedecerão às normas da ABNT referentes ao assunto, conforme discriminado em cada umas das especificações.

- Dentre as normas  da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para as seguintes : NBR 5839:1984/6301:1980/7340:1982/7351:1982/8621:1984/9558:1986/9676:1986/9944:1987/10443:1988/11003:1990/11702:1992/12554:1992/CB 124:1984/MB 61:1945/MB 63:1951

- A unidade de compra será galão de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata de 18L.

Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira – (galão – 3,6 L)

- Para efeito desta especificação, tintas e vernizes acrílicos , acabamento liso , são aqueles em que o veículo permanente é constituído por resina em cuja composição se encontram polímeros ou copolímeros de ácido acrílico e do ácido metacrílico, bem como ésteres desses ácidos.

- Os acrílicos hidrossolúveis são produtos de secagem rápida e recomendados para aplicações em áreas onde, por questões de segurança, não se pode utilizar material à base de solventes orgânicos.

- As tintas e vernizes obedecerão às normas da ABNT referentes ao assunto, conforme discriminado em cada umas das especificações.

- Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para as seguintes : NBR 5839:1984; 6301:1980; 7340:1982; 7351:1982; 8621:1984; 9558:1986; 9676:1986; 9944:1987; 10443:1988; 11003:1990; 11702:1992; 12554:1992; CB 124:1984/MB 61:1945/MB 63:1951.

- A unidade de compra será galão de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata de 18L.

Massa acrílica para paredes interior/exterior - (lata – 18L)

- Para efeito desta especificação, massas acrílicas , acabamento liso , são aqueles em que o veículo permanente é constituído por resina em cuja composição se encontram polímeros ou copolímeros de ácido acrílico e do ácido metacrílico, bem como ésteres desses ácidos.

- Os acrílicos hidrossolúveis são produtos de secagem rápida e recomendados para aplicações em áreas onde, por questões de segurança, não se pode utilizar material à base de solventes orgânicos.

- As massas acrílicas obedecerão às normas da ABNT referentes ao assunto, conforme discriminado em cada umas das especificações.

- Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para as seguintes : NBR 5839:1984; 6301:1980; 7340:1982; 7351:1982; 8621:1984; 9558:1986; 9676:1986; 9944:1987; 10443:1988; 11003:1990; 11702:1992; 12554:1992; CB 124:1984; MB 61:1945; MB 63:1951.

- A unidade de compra será galão de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata de 18L.

Selador acrílico para paredes interior/exterior - (lata – 18L)

- Para efeito desta especificação, tintas/seladores  e vernizes acrílicos , acabamento liso , são aqueles em que o veículo permanente é constituído por resina em cuja composição se encontram polímeros ou copolímeros de ácido acrílico e do ácido metacrílico, bem como ésteres desses ácidos.

- Os acrílicos hidrossolúveis são produtos de secagem rápida e recomendados para aplicações em áreas onde, por questões de segurança, não se pode utilizar material à base de solventes orgânicos.

- As tintas e vernizes obedecerão às normas da ABNT referentes ao assunto, conforme discriminado em cada umas das especificações.

- Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para as seguintes : NBR 5839:1984/6301:1980/7340:1982/7351:1982/8621:1984/9558:1986/9676:1986/9944:1987/10443:1988/11003:1990/11702:1992/12554:1992/CB 124:1984/MB 61:1945/MB 63:1951

- A unidade de compra será galão de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata de 18L.

Tinta acrílica para piso - (lata – 18L)

- Para efeito desta especificação, tintas e vernizes acrílicos , acabamento liso , são aqueles em que o veículo permanente é constituído por resina em cuja composição se encontram polímeros ou copolímeros de ácido acrílico e do ácido metacrílico, bem como ésteres desses ácidos.

- No caso específico, será composto por resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

- Os acrílicos hidrossolúveis são produtos de secagem rápida e recomendados para aplicações em áreas onde, por questões de segurança, não se pode utilizar material à base de solventes orgânicos.

- O produto terá o volume de sólidos na faixa entre 27,5 a 38,6% e pesos de sólido entre 48,6 a 39,6%, viscosidade 90 a 100UK, peso específico 1,156 a 1,310 g/cm³, compostos orgânicos voláteis em 35,61 g/L.

- As tintas e vernizes obedecerão às normas da ABNT referentes ao assunto, conforme discriminado em cada umas das especificações.

- Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para as seguintes : NBR 5839:1984; 6301:1980; 7340:1982; 7351:1982; 8621:1984; 9558:1986; 9676:1986; 9944:1987; 10443:1988; 11003:1990; 11702:1992; 12554:1992; CB 124:1984; MB 61:1945; MB 63:1951.

- A unidade de compra será galão de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata de 18L.

- Será na cor cinza escuro E159, referência Suvinil.

Tinta esmalte sintético acetinado - (galão – 3,6 L)

Tinta esmalte sintético alto brilho - (galão – 3,6 L)

Tinta esmalte sintético fosco - (galão – 3,6 L)

- Para efeito desta especificação, lacas são tintas e vernizes que secam por evaporação e são constituídas por solução de nitrocelulose , à qual , geralmente são incorporadas outras substâncias como plastificantes (ftalatos de butila, octila  ou isoctila), resinas e pigmentos , no caso de tintas, produtos que lhes conferem propriedades especiais.

- Para efeito desta especificação , esmalte tipo “Duco” é a laca em que o veículo permanente é constituído , exclusivamente , por resina de nitrocelulose impregnada de um pigmento.

- Para efeito desta Especificação, esmalte sintético é a laca em que o veículo permanente é constituído de nitrocelulose associada com resina sintética; por exemplo, resina alquídica ou maléica , com impregnação de um pigmento.

- As tintas e vernizes obedecerão às normas da ABNT referentes ao assunto, conforme discriminado em cada umas das especificações.

- Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para as seguintes : NBR 5839:1984; 6301:1980; 7340:1982; 7351:1982; 8621:1984; 9558:1986; 9676:1986; 9944:1987; 10443:1988; 11003:1990; 11702:1992; 12554:1992; CB 124:1984; MB 61:1945; MB 63:1951; EB-95:1956; EB-96:1956.

- A unidade de compra será galão de 3,6 litros.

- Serão na cor cinza escuro E159, creme nobre , branco gelo, referência Suvinil.

Tinta látex acrílica - (lata – 18L)

- Para efeito desta especificação, tintas e vernizes acrílicos , acabamento liso , são aqueles em que o veículo permanente é constituído por resina em cuja composição se encontram polímeros ou copolímeros de ácido acrílico e do ácido metacrílico, bem como ésteres desses ácidos.

- Os acrílicos hidrossolúveis são produtos de secagem rápida e recomendados para aplicações em áreas onde, por questões de segurança, não se pode utilizar material à base de solventes orgânicos.

- As tintas e vernizes obedecerão às normas da ABNT referentes ao assunto, conforme discriminado em cada umas das especificações.

- Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para as seguintes : NBR 5839:1984; 6301:1980; 7340:1982; 7351:1982; 8621:1984; 9558:1986; 9676:1986; 9944:1987; 10443:1988; 11003:1990; 11702:1992; 12554:1992; CB 124:1984; MB 61:1945; MB 63:1951.

- A unidade de compra será galão de 3,6 litros, podendo ser usada embalagem em lata de 18L.

- Serão nas cores  cinza escuro E159, cinza claro C159, azul P080, creme nobre ou vanila, preto, branco, referência Suvinil.

Lixa para ferro - unidade

- Para efeito dessa especificação , será considerado lixa para ferro, o produto fabricado com a deposição de grão mineral abrasivo, previamente classificado a um tamanho especificado, sobre um costado de papel, tecido , fibra vulcanizada, filme plástico ou combinação (papel + tecido), e unidos por camadas de adesivos que são curadas para ter a forma sólida.

- A Lixa é constituída de mineral Óxido de Alumínio granulometria FEPA de alta dureza em costado, devem ser flexíveis e uniformes, com corte agressivo indicado para metais ferrosos, com boa resistência ao calor e ancoragem efetiva do abrasivo, com peso de 0,005 kg e dimensões 22 x 27 x 1 cm.

- Deverão ser fabricadas de acordo com a norma FEPA e projeto de norma de lixas abrasivas da ABNT.

Lixa para parede ou madeira - unidade

- Para efeito dessa especificação , será considerado lixa para parede ou madeira, o produto fabricado com a deposição de grão mineral abrasivo, previamente classificado a um tamanho especificado, sobre um costado de papel, tecido , fibra vulcanizada, filme plástico ou combinação (papel + tecido), e unidos por camadas de adesivos que são curadas para ter a forma sólida.

- A Lixa é constituída de mineral Óxido de Alumínio granulometria FEPA de alta dureza em costado, devem ser flexíveis e uniformes, com corte agressivo indicado para metais ferrosos, com boa resistência ao calor e ancoragem efetiva do abrasivo, com peso de 0,005 kg e dimensões 22 x 27 x 1 cm.

- Deverão ser fabricadas de acordo com a norma FEPA e projeto de norma de lixas abrasivas da ABNT.

PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

a) Preparação da Superfície

a.1) Preparo de superfície em geral :

- Para reboco e concreto novo, aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo)

- Para reboco fraco (baixa coesão) , aplicar uma demão de selador acrílico pigmentado, diluído conforme especificação do fabricante.

- Para superfície altamente absorvente, como o gesso, aplicar uma demão de fundo reparador de paredes, diluído conforme indicado pelo fabricante.

- Eliminar todo o mofo existente na superfície que será pintada, aplicando nos locais afetados, uma solução de hipoclorito de sódio diluído com água limpa. Deixar agir em torno de 15 minutos. Hidrojatear toda a superfície externa, com pressão entre 1.400 e 1600 lbs/pol2, removendo todas as impurezas, fuligem, partes soltas e mal aderidas.

Observações:

- Utilizar equipamentos de segurança para esta aplicação, como óculos de segurança, botas e luvas, evitando o contato desta solução com os olhos e com a pele;

- A solução de hipoclorito em alguns casos pode danificar plantas e materiais de alumínio como esquadrias, devendo, portanto, proteger esses locais.

- Importante: Deverá ser empregado o número de lavagens necessário para a total retirada de resíduos, principalmente fungos. Para a execução da pintura a parede deve estar completamente seca. Se for necessária a remoção do reboco devido ao alto índice de contaminação, a recomposição do referido revestimento ficará por conta da CONTRATADA, que providenciará aplicação de selador acrílico antes do início dos serviços.

- Após a lavagem com hidrojateadora, pode haver partes soltas que não foram totalmente  removidas, portanto é necessário a remoção deste material mal aderido, com espátula, escova de aço ou lixa. A remoção inadequada destas partes permitirá o aparecimento de bolhas e descascamentos;

- Efetuar os reparos nas partes da superfície onde a ferragem estrutural se encontrar exposta, de forma que toda a ferrugem seja eliminada e protegida com uma nova camada de reboco firme;

- Manchas de ferrugem provenientes de esquadrias metálicas ou da ferragem estrutural deverão ser totalmente eliminadas. A pintura sobre resquícios de ferrugem pode ocasionar manchas na nova pintura;

- Refazer o reboco nos locais com desplacamento profundo (acima de 3mm), utilizando uma nova camada de reboco (argamassa) firme.

- Concreto Aparente realizar lixamento do verniz com remoção total, reparar as trincas, fazer estucagem com argamassa de cimento e após realizar lixamento. Para uma melhor performance de restauração do concreto solicitamos realizar com empresas especializadas.

- Calafetar as junções danificadas entre a alvenaria e os caixilhos das janelas, com um produto adequado e de boa procedência. As aberturas existentes permitem a infiltração de água, principalmente de chuvas, o que reduz a durabilidade da pintura, causando manchas, bolhas e descascamentos;

- Lixar toda a superfície interna a ser pintada com lixa (grana 150 a 300), para eliminar o brilho (caso exista) e melhorar a aderência da tinta a ser aplicada. Eliminar completamente todo o pó após o lixamento. A presença de pó na superfície prejudica a aderência da tinta, ocasionando bolhas;

- Antes da aplicação de qualquer produto, aguardar um período de, no mínimo, 3 dias sem chuvas, para secagem das paredes da área externa. Verificar a secagem completa da superfície, principalmente próximo ao rodapé, jardineiras, peitoril de janelas, calhas, beirais, marquises e sacadas.

a.2) preparo de superfícies com trincas

- Abrir a trinca com ferramente específica para esse fim, como por exemplo a esmerilhadeira elétrica, para se obter uma abertura com perfil em “V”, com espaço suficiente para colocar a tela; escovar para eliminar a a poeira na abertura.

- Preencher o espaço com argamassa fina de cal e areia média/fina, traço 1:3.

- Aplicar uma demão de tinta elastomérica.

- Aplicar massa acrílica elastomérica sobre o reparo

b) Fundo para acabamentos em pinturas

- Para superfícies pulverulentas e com baixa coesão: regiões onde a pintura estiver se desprendendo com facilidade com aspecto pulverulento deverá ser aplicado o hidrojateamento indicado acima. Após a secagem da alvenaria, verificar se a limpeza foi capaz de remover todas as impurezas e partículas soltas, e aplicar em toda a superfície de alvenaria, uma demão de Suvinil Fundo Preparador para Paredes base água ou similar, diluído com 10% de água limpa. Utilizar rolo de lã, e aguardar um intervalo de secagem de 4 horas.

- Para superfícies com fissuras e/ou alto índice de absorção de água: Nas pinturas onde a tinta de acabamento seja a tinta suvinil fachada para fissuras ou similar (100% acrílica-elástico - tinta emborrachada), é dispensável o uso de fundo tipo suviflex, que atuaria como um impermeabilizante flexível para tratamento de fissuras e para impermeabilização das paredes contra a ação de águas pluviais.

- Para superfícies novas com reboco firme e coeso: Aplicar sobre toda a superfície uma demão de Selador Acrílico, diluído com 10% de água limpa. Utilizar rolo de lã e aguardar intervalo de secagem de 4 horas.

- Para superfícies novas de Gesso: O gesso é um material com característica pulverulenta (solta uma fina camada de pó) por isso é importante melhorarmos sua coesão superficial para a boa aderência da tinta: Aplicar uma demão de Tinta para Gesso, diluído de 30 a 50% com água limpa como Fundo. Utilizar rolo de lã, e aguardar um intervalo de secagem de 4 horas.

c) Nivelamento da superfície

- Para superfícies com acabamento liso: O nivelamento das imperfeições rasas da superfície (remoção de tintas descascadas), e o disfarce do tratamento de trincas deve ser executado com Massa Acrílica, aplicada em camadas finas e sucessivas, não ultrapassando espessura final superior a 3mm. Aguardar intervalo de secagem de 4 horas entre demãos. Lixar (grana 150 a 240), e remover completamente o pó entre demãos e antes da pintura.

d) Acabamento Interno e Externo com Tinta Látex Acrílica

- Como acabamento interno deve ser aplicado a tinta Látex Acrílico auto-brilho e fosco, dependendo da localização. Aplicar de 2 a 3 demãos , com diluição de 10% a 20% com água limpa. Utilizar rolo de lã. Aguardar um intervalo de secagem de 4 horas, entre demãos.

- Para perfeito nivelamento e disfarce de imperfeições existentes, aplicar emassamento à base de PVA acrílica, em duas demãos.

e) Aplicação de revestimento texturizado, tipo Graffiato, na cor e textura existente na fachada da edificação

- Para aplicação do revestimento texturizado, o reboco deve encontrar-se inteiramente limpo e seco, e livre de partículas soltas. Deverá ser aplicado selador acrílico na cor do revestimento aplicado (conforme padrão existente), em duas demãos.

- Estando secas a aplicação do selador, será aplicado o revestimento em camada uniforme com desempenadeira metálica, mantendo exatamente o padrão existente.

- O revestimento texturizado aplicado deverá possuir a propriedade hidrofugante (impermeável á água - efeito silicone).

f) Normas que devem atender

- Todas as tintas internas e externas deverão atender às seguintes normas técnicas brasileiras:

- NBR 15079 - Requisitos de Desempenho;

- NBR 11702 - Critérios de Classificação;

- NBR 13245 “Execução de Pinturas em Edificações Não-Industriais”

- NBR 15299 - Determinação de Brilho;

- NBR 15301 – Determinação da resistência de tintas e complementos ao crescimento de fungos em câmara tropical.

- NBR 15302 – Determinação do grau de calcinação.

- NBR 15303 – Determinação da absorção de água de massa niveladora.

- NBR 15304 – Avaliação de manchamento por água.

- NBR 15312 – Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora.

- NBR 15314 – Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca obtida por extensão.

- NBR 15315 – Determinação do teor de sólidos.

- NBR 7340  - Determinação do teor de Substâncias Voláteis e Não-Voláteis.

- NBR 14940 – Determinação da Resistência à Abrasão Úmida.

- NBR 14941 – Determinação da Resistência de Tintas, Vernizes e Complementos ao Crescimento de Fungos em Placas de Petri.

- NBR 14942 – Determinação do Poder de Cobertura de Tinta Seca.

- NBR 14943 – Determinação do Poder de Cobertura de Tinta Úmida.

- NBR 14944 – Determinação da porosidade em película de Tinta

- NBR 14945 – Determinação do Grau de Craqueamento

- NBR15077 – Determinação da Cor e da Diferença de Cor por Medida Instrumental.

- NBR 15078 – Determinação da Resistência à Abrasão Úmida sem Pasta Abrasiva.

f) Observações Finais:

- Não é recomendável a realização de pinturas em dia de ventos fortes, que possam transportar para a parede poeira ou partículas suspensas no ar, nem em ambientes com temperaturas inferiores a 10 º C e/ou umidade relativa do ar superior a 90%.

- A não execução, ou a execução de forma inadequada de qualquer uma das etapas descritas no procedimento de pintura pode causar a redução da durabilidade da pintura (bolhas, descascamentos, desbotamentos, etc.). Por isto, destacamos a importância de se observar atentamente todas as recomendações contidas acima.

PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E EM MADEIRA

a) Preparação da Superfície

- Remover, com o uso de uma espátula ou escova de aço, toda a ferrugem e pintura solta ou mal aderida. Observação: Quando utilizar removedores, deve-se ter o cuidado de eliminar os resíduos desses produtos com Aguarrás ou thinner, pois estes resíduos afetam a secagem e aderência da tinta a ser aplicada.

- Eliminar manchas de gordura, graxa ou sabão com pano embebido com Aguarrás. Aguardar a secagem completa da superfície;

- Lixar (grana 240 a 360) toda a superfície a ser repintada, para eliminar o brilho e pontos restantes de ferrugem, melhorando a aderência da tinta a ser aplicada. Remover completamente todo o pó e sujeira.

b) Fundo Anti-Corrosivo

- Para superfícies de ferro: Aplicar uma demão de Zarcão, diluído com 15% de Aguarrás. Aguardar um intervalo para secagem de 12 horas. Após secagem, lixar (grana 240 a 360) a superfície e remover completamente todo o pó.

- Para superfícies de aço galvanizado: Aplicar uma demão de Fundo para Galvanizados, diluído com 10% de Aguarrás. Aguardar um intervalo para secagem de 12 horas. Após secagem, lixar (grana 240 a 360) a superfície e remover completamente todo o pó.

c) Acabamento em Tinta Esmalte Sintético

- Como acabamento, sobre superfícies de ferro, deve ser aplicado o Esmalte Sintético Auto Brilho, aplicar duas a três demãos, diluído com 10% de Aguarrás. Aguardar um intervalo de secagem entre demãos de 12 horas.

d) Normas que devem atender

- Todas as tintas para esquadrias metálicas deverão atender às seguintes normas técnicas brasileiras:

- NBR 15079 - Requisitos de Desempenho;

- NBR 11702 - Critérios de Classificação;

- NBR 13245 “Execução de Pinturas em Edificações Não-Industriais”

- NBR 15299 - Determinação de Brilho;

- NBR 15301 – Determinação da resistência de tintas e complementos ao crescimento de fungos em câmara tropical.

- NBR 15302 – Determinação do grau de calcinação.

- NBR 15303 – Determinação da absorção de água de massa niveladora.

- NBR 15304 – Avaliação de manchamento por água.

- NBR 15312 – Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora.

- NBR 15314 – Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca obtida por extensão.

- NBR 15315 – Determinação do teor de sólidos.

- NBR 7340  - Determinação do teor de Substâncias Voláteis e Não-Voláteis.

- NBR 14940 – Determinação da Resistência à Abrasão Úmida.

- NBR 14941 – Determinação da Resistência de Tintas, Vernizes e Complementos ao Crescimento de Fungos em Placas de Petri.

- NBR 14942 – Determinação do Poder de Cobertura de Tinta Seca.

- NBR 14943 – Determinação do Poder de Cobertura de Tinta Úmida.

- NBR 14944 – Determinação da porosidade em película de Tinta

- NBR 14945 – Determinação do Grau de Craqueamento

- NBR15077 – Determinação da Cor e da Diferença de Cor por Medida Instrumental.

- NBR 15078 – Determinação da Resistência à Abrasão Úmida sem Pasta Abrasiva.

e) Observações Finais:

- Não é recomendável a realização de pinturas em dia de ventos fortes, que possam transportar para a parede poeira ou partículas suspensas no ar, nem em ambientes com temperaturas inferiores a 10 º C e/ou umidade relativa do ar superior a 90%.

- A não execução, ou a execução de forma inadequada de qualquer uma das etapas descritas no procedimento de pintura pode causar a redução da durabilidade da pintura (bolhas, descascamentos, desbotamentos, etc.). Por isto, destacamos a importância de se observar atentamente todas as recomendações contidas acima.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

- A obra deverá ser mantida constantemente limpa, devendo para tanto ser feita a retirada de entulho periodicamente. Para a entrega da obra, todos os revestimentos, pavimentações, louças sanitárias, metais, vidros, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados, utilizando-se os produtos específicos para cada caso. Quaisquer instalações provisórias tais como barracão de obra e placa da obra deverão ser retirados e os locais devidamente limpos, cujo acabamento final deverá obedecer ao projeto arquitetônico.

BENS PATRIMONIAIS

- Os materiais retirados da obra, que puderem ser reaproveitados, como gradis, telhas, portão, deverão ser colocados em local definido pela CONTRATANTE para utilização posterior.

VERIFICAÇÃO FINAL

- Deverá ser procedida cuidadosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc. Na verificação serão obedecidas as normas da ABNT (NBR 5651, NBR 8160, NBR 5675) e demais procedimentos e normas complementares.

CAPITULO IV                                                         LIMPEZA DA OBRA

# LO1Procedimentos Gerais

- Serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de instalações provisórias utilizadas na obra.

- Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios.

- Será dedicado particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.

- Serão removidos cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando especial atenção à limpeza dos vidros, montantes em alumínio anodizado, luminárias e metais.

# LO2 Procedimentos Finais

- Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os demais arremates que julgar necessários e os que a Fiscalização determinar.

- Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de quaisquer resíduos de construção.

- Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.

CAPITULO V– DOS PREÇOS ESTIMADOS

- Os preços estimados estão relacionados na “Planilha Discriminada de Preços (anexo A)”, a qual foi produzida baseada em pesquisas de preços praticados no mercado ( Bigolin, Luxin Comércio de Películas Ltda,  Revista CREA/MS, Revista Construção & Mercado e no SINAP).

EQUIPE TÉCNICA

##### JOSÉ HUMBERTO SANT’ANNA DA SILVA

##### Escrivão de Polícia Federal – matr. 10.048

Engenheiro Eletricista CREA 5.425/D – MS

##### HÉLIO CAPILÉ JÚNIOR

Agente de Polícia Federal – matr. 16.743

Engenheiro Civil – CREA 1763/D – MS

###### Campo Grande/MS – Junho de 2012