ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

### LOTE 04 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - MODELO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ITENS

A licitante deverá apresentar juntamente com sua proposta comercial, comprovação de que o equipamento proposto atende a cada um dos requisitos especificados. Tal comprovação deverá se dar por meio de indicação de documento público (eletrônico ou impresso) e da numeração da página (ou localização no texto), por meio do qual a equipe técnica da CONTRATANTE possa confirmar tais argumentos.

Todos os itens deste lote devem ser do mesmo fabricante para manter a compatibilidade, gerenciamento e integração.

Na Tabela de Documentação Comprobatória de Requisitos (TDCR), deverá ser especificado o documento, e, na coluna à direita das especificações, deverá ser especificado o ÍNDICE do documento na TDCR e a numeração da PÁGINA (ou localização no texto do documento) para comprovação.

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de diligenciar, após apresentação da proposta, o fornecedor e/ou fabricante para comprovação, em equipamentos similares, das informações prestadas na proposta e nas tabelas.

Tabela 1 - Tabela de Documentação Comprobatória de Requisitos (TDCR)

| ÍNDICE | DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |
| F |  |
| G |  |
| H |  |
| I |  |
| J |  |

  - ITENS DO LOTE

|  | ITEM 19 - Unidade de Armazenamento | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características Gerais |  |
|  | O equipamento deverá estar em linha de fabricação regular; |  |
|  | Deve possui 2 (duas) controladoras redundantes e hot swap/hot plug para FC SAN, IP SAN e NAS; |  |
|  | Mínimo de 04 (quatro) portas Fibre Channel 8Gbps e 04 (quatro) portas iSCSI 1Gbps para conexão com servidores/switches; |  |
|  | Compatibilidade com discos hot swap/hotplug com tecnologia SAS 2.0; |  |
|  | O subsistema de disco deve possuir a funcionalidade de disco hot spare ou tecnologia similar, de modo a substituir qualquer disco defeituoso automaticamente, sem interferir no funcionamento do equipamento; implementar RAID/VRAID níveis 0, 1, 5, 6 e 10; |  |
|  | Acompanhar software, licenciado para capacidade total do storage, para deduplicacão, compressão, auto-tierizacao do storage, replicação local e remota; |  |
|  | Fontes de energia hot swap/hot plug e redundantes; |  |
|  | Acompanhar 02 (duas) PDU (Power Distribution Unit); |  |
|  | O fabricante do Storage deverá ser membro do SNIA (Storage Networking Industry Association) na categoria Large Voting Member, a comprovação desta funcionalidade deverá ser realizada através do site http://snia.org/member_com/member_directory; |  |
|  | Deve vir instalado em rack padrão 19 polegadas do mesmo fabricante da solução de armazenamento de dados com, no mínimo, 40U; |  |
|  | Deverá ser fornecido com todos os materiais e softwares necessários ao seu funcionamento e desempenho das funcionalidades, incluindo, mas não se limitando, a todos os cabos para conexão dos diversos componentes, mídias com drivers, trilhos, porcas, parafusos e enclosures suficientes para acomodar os discos solicitados; |  |
|  | A solução deverá ser totalmente redundante em todos os seus elementos (controladoras, interconexões, fontes de alimentação, ventiladores, baterias, etc), sem exceção, sem ponto único de falha; |  |
|  | O subsistema de discos deverá possuir a capacidade de permitir a manutenção, corretiva ou preventiva, para substituição, adição ou remoção de controladoras, discos, fontes de alimentação e ventiladores, sem interromper o funcionamento do sistema; |  |
|  | Deverá permitir a administração centralizada, por meio de um console de gerencia via web, que deve operar em sistema operacional da família Windows ou Linux; |  |
|  | Suporte de, no mínimo, 124 (cento e vinte e quatro) discos em estrutura modular que permita a adição de novos enclosures de discos, racks e discos até a sua capacidade máxima; |  |
|  | Deverá fornecer suporte aos seguintes protocolos: FC, iSCSI, NFS (V2/3/4), CIFS (SMB1/2/3) e FTP; |  |
|  | Devera suportar sistemas de arquivos de até 16TB; |  |
|  | O sistema de armazenamento deve possuir, no mínimo, 02 (duas) controladoras redundantes e ativas; |  |
|  | Devera possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas Fibre Channel de 8Gbps (auto negociáveis para 2, 4 e 8 Gpbs); |  |
|  | Devera possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas 1Gbps Base-T Ethernet para conexão IP SAN (iSCSI), O equipamento devera suportar adição de portas 10Gpbs Base-T para iSCSI; |  |
|  | O equipamento devera suportar adição de interfaces FCoE 10Gbps; |  |
| - ‘ | Devera possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas 1Gbps Base-T Ethernet para conexão NAS. O equipamento devera suportar adição de portas 10Gpbs Base-T para NAS; |  |
|  | A solução deverá possuir Loop SAS, fazendo com que cada disco rígido do sistema seja acessado pelas duas controladoras de forma redundante a 6Gbps; |  |
|  | Mínimo de 128GB de cache. Serão aceitos subsistemas de armazenamento que possuam funcionalidade que efetue a expansão da área de memória cache interna do equipamento através da utilização de discos SSD. Nesse caso, será exigida uma memória cache interna global de, no mínimo, 32GB e o fornecimento de no mínimo 02 (dois) discos SSD de 100GB exclusivos para a expansão do cache; |  |
|  | O sistema de armazenamento deverá garantir a integridade de dados utilizando arquitetura RAID (Redundant Array of Independent Disk) nos seguintes padrões: RAID-0/1/10/3/5/6; |  |
|  | Suportar discos de tecnologia Flash, SAS e NL-SAS; |  |
|  | Possuir a funcionalidade que efetue a movimentação automática de volumes e respectivos blocos internos entre todos os tipos de discos distintos ("tierizacão automatizada"), SSD<->SAS, SSD<->NL-SAS, SAS<->NL-SAS, Deverão ser fornecidas todas as licenças de software necessárias para a implementação desta funcionalidade; |  |
|  | Devera possuir e implementar a funcionalidade de "sparing", com alocação dinâmica e automática de um disco "hot spare" disponível quando necessário; |  |
|  | Em sua composição inicial, deverá vir configurado com pelo menos 12 (doze) discos do tipo SAS 600GB 10K rpm; |  |
|  | Caso o equipamento venha configurado com expansão de cache em discos SSD de 100GB deverá ser contemplado também um disco de hot spare para o cache; |  |
|  | A solução devera suportar a implementação do recurso de LUN Masking e da implementação de pelo menos 2.000 (duas mil) LUN's (Logical Unit Number); |  |
|  | A solução deverá estar licenciada, para acesso e utilização de todos os softwares requisitados neste termo, em sua capacidade máxima com relação ao número de discos, hosts físicos e capacidade de armazenamento; |  |
|  | O hardware do subsistema de armazenamento e o software nele executado deverão ser do mesmo fabricante. Será aceita a modalidade de OEM apenas nos casos onde o hardware e software ofertados sejam suportados e provenientes de um único fabricante; |  |
|  | O subsistema deverá suportar a funcionalidade de "Provisionamento Virtual", por meio da qual o administrador seja capaz de provisionar determinada área em GB para determinado servidor, sem que a totalidade desta área exista fisicamente no subsistema, Deverão ser fornecidas todas as licenças de software necessárias para a implementação desta funcionalidade; |  |
|  | Devera suportar a funcionalidade que efetue a redução do consumo interno de gravação em disco, através de compressão e/ou deduplicacão, Deverão ser fornecidas todas as licenças de software necessárias para a implementação desta funcionalidade; |  |
|  | Devera suportar funcionalidade de gerenciamento de performance que permita a coleta de dados históricos e em tempo real sobre a utilização de diversos componentes do storage, como controladoras, memória e LUNs, a fim de permitir a identificação de gargalos de desempenho. Deverão ser fornecidas todas as licenças de software necessárias para a implementação desta funcionalidade; |  |
|  | Deve possuir capacidade de deduplicação para as áreas utilizando o protocolo NAS (CIFS/NFS); |  |
|  | Deve possuir capacidade de deduplicação para as áreas utilizando os protocolos a bloco (FC/iSCSI); |  |
|  | Solução deverá ser homologada para funcionar com os seguintes sistemas operacionais Window, Vmware, Linux e Solaris. |  |
|  | Garantia |  |
|  | Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte; |  |

|  | ITEM 20 - Expansão de Gaveta do Storage – Tipo I | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características Gerais |  |
|  | Gaveta de discos com, no mínimo, 15 (quinze) baias para discos com interface SAS, NL-SAS no padrão 3,5 polegadas; |  |
|  | Será integrado a unidade controladora do Storage através de conexões SAS 6Gbps; |  |
|  | Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento integrado ao Storage existente; |  |
|  | Deverá ser do mesmo fabricante e totalmente compatível com a “unidade de armazenamento” deste lote, a fim de expandir a capacidade de armazenamento do equipamento; |  |
|  | Garantia |  |
|  | A garantia deve acompanhar o período de garantia da Unidade de Armazenamento; |  |

|  | ITEM 21 - Expansão de Discos do Storage – Tipo I | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características Gerais |  |
|  | Disco de 600GB, de interface SAS de 10.000 RPM, 2,5 polegadas; |  |
|  | Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento integrado ao Storage existente; |  |
|  | Deverá ser do mesmo fabricante e totalmente compatível com a “unidade de armazenamento” deste lote, a fim de expandir a capacidade de armazenamento do equipamento; |  |
|  | Garantia |  |
|  | A garantia deve acompanhar o período de garantia da Unidade de Armazenamento; |  |

|  | ITEM 22 - Expansão de Discos do Storage – Tipo II | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características Gerais |  |
|  | Disco de 4TB, de interface NL-SAS de 7200 RPM, 3,5 polegadas; |  |
|  | Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento integrado ao Storage existente; |  |
|  | Deverá ser do mesmo fabricante e totalmente compatível com a “Expansão de Gaveta do Storage– Tipo I” deste lote, a fim de expandir a capacidade de armazenamento do equipamento; |  |
|  | Garantia: |  |
|  | A garantia deve acompanhar o período de garantia da Unidade de Armazenamento; |  |

|  | ITEM 23 - Expansão de Discos do Storage – Tipo III | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características Gerais |  |
|  | Disco de 200 GB, de interface SAS SSD, 2,5 polegadas; |  |
|  | Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento integrado ao Storage existente; |  |
|  | Deverá ser do mesmo fabricante e totalmente compatível com a “unidade de armazenamento” deste lote, a fim de expandir a capacidade de armazenamento do equipamento; |  |
|  | Garantia |  |
|  | A garantia deve acompanhar o período de garantia da Unidade de Armazenamento; |  |

|  | ITEM 24 - Expansão de Gaveta do Storage – Tipo II | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características Gerais |  |
|  | Gaveta de discos com, no mínimo, 15 (quinze) baias para discos com interface SAS, NL-SAS; |  |
|  | Será integrado a unidade controladora do Storage através de conexões SAS 6Gbps; |  |
|  | Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento integrado ao equipamento do Storage; |  |
|  | Deverá ser totalmente compatível com o Storage EMC VNX5100, já existente na SUDENE, S/N: CKM00120200247, a fim de expandir a capacidade de armazenamento do equipamento atual; |  |
|  | Garantia |  |
|  | A garantia deve acompanhar o período de garantia do VNX5100, já existente na SUDENE; |  |

|  | ITEM 25 - Expansão de Discos do Storage – Tipo IV | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características Gerais |  |
|  | Disco de 2TB, de interface NL-SAS de 7200 RPM, 3,5 polegadas; |  |
|  | Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento integrado ao Storage existente; |  |
|  | Deverá ser do mesmo fabricante e totalmente compatível com a “Expansão de Gaveta do Storage– Tipo II” deste lote, a fim de expandir a capacidade de armazenamento do equipamento; |  |
|  | Garantia |  |
|  | A garantia deve acompanhar o período de garantia da Unidade de Armazenamento; |  |

|  | ITEM 26 – SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gerenciamento do Projeto (40UT) |  |  |
|  | Criação do Plano de projeto; |  |  |
|  | Analise de Risco; |  |  |
|  | O licitante vencedor entregará o cronograma para acompanhamento; |  |  |
|  | Criação do Plano de comunicação; |  |  |
|  | Criação do Plano de Execução; |  |  |
|  | Desenvolvimento do projeto levantando as necessidades da SUDENE; |  |  |
|  | Formação de uma equipe de projeto indicando deveres e responsabilidades; |  |  |
|  | Relatórios semanais ou diários, de acordo com a criticidade da atividade; |  |  |
|  | Elaboração de um plano de recuperação, se necessário; |  |  |
|  | Caso necessário, criação de um ambiente de teste; |  |  |
|  | Deverá ser feito o planejamento da instalação, levando-se em conta que qualquer atividade que venha a requerer interrupção de serviços ou da infraestrutura computacional, deverá ser negociado com a SUDENE o melhor horário para a sua realização, podendo ser dentro ou fora do horário comercial; |  |  |
|  | Documentação geral do projeto, incluindo-se todos os itens, com todas as configurações feitas; |  |  |
|  | Auditoria dos requisitos e serviços de cada item, auxiliando a administração dos seus respectivos aceites; |  |  |
|  | Catálogo de serviço para chamados do tipo Incidente a ser contabilizado mensalmente (Suporte técnico não coberto por garantia) |  |  |
|  | Severidade | Condição | Custo (UT) |
|  | Critica | Problemas em que o serviço de ambiente de produção esteja parado ou indisponível. | 10 |
|  | Alta | Problema ou dúvida grave, prejudicando a operação, em que o serviço de ambiente de produção esteja parcialmente parado ou parcialmente indisponível. | 5 |
|  | Média | Problemas de serviço degradado, porém com todos os sistemas funcionando. | 3 |
|  | Baixa | Problema ou dúvida que não afetam o ambiente de produção da operação. | 1 |
|  | A CONTRATADA deverá apresentar relatório das atividades executadas. |  |  |
|  | Catálogo de serviço para chamados do tipo Planejado a ser contabilizado mensalmente (Suporte técnico não coberto por garantia) |  |  |
|  | Periodicidade | Condição | Custo (UT) |
|  | Mensal | Suporte Técnico ao administrador do Sistema: - Analisar o funcionamento dos componentes fornecidos; - Analise de Logs dos sistemas; - Analise de performance; - Analise de Aletas; - Recomendações de intervenção; - Produzir um relatório detalhado contendo o histórico observado; | 10 |
|  | Eventual | Estudos de capacidade da solução ofertada, observando: - Analisar o crescimento de uso da solução de segurança; - Fazer uma projeção de crescimento no uso da solução; | 10 |
|  | Eventual | Atualização de firmware da solução, por equipamento, observando: - Atualização de um único equipamento; - Obedecer ao processo de gestão da mudança da SUDENE; - Produzir plano de contingência para ser aprovado pela SUDENE; - Negociar com a Contratante janela de atualização; | 2 |
|  | Eventual | Atualização de versão de software, por equipamento, observando: - Atualização de um único equipamento; - Obedecer ao processo de gestão da mudança da SUDENE; - Produzir plano de contingência para ser aprovado pela SUDENE; - Negociar com a Contratante janela de atualização; | 2 |
|  | Eventual | Análise da solução implementada para avaliação de configurações, observando: - Analisar as configurações da solução já implementada no respectivo lote; - Produzir relatório contendo o as-built das configurações da solução, bem como sugestões de melhoria; | 3 |
|  | Eventual | Recomendações de melhores práticas, observando: - Analisar a arquitetura e desempenho da solução já implementada no respectivo lote; - Produzir relatório com recomendações de melhores práticas para melhorar a arquitetura e desempenho da solução; | 3 |
|  | Eventual | Consultoria para crescimento do ambiente implantado e compatibilidade com projetos específicos da SUDENE, observando: - Realizar reunião inicial com a SUDENE para determinação dos objetivos; - Analisar o ambiente implantado no respectivo lote, identificando pontos importantes a serem considerados no crescimento do ambiente e/ou na integração/compatibilidade com produtos de outros projetos da Contratante; - Produzir um relatório com as informações coletadas e considerações; - Fazer uma apresentação, caso demandada, sobre as informações coletadas e considerações feitas no relatório; | 10 |
|  | Eventual | Análise de correlação de incidentes e planejamento de mudanças, observando: - Realizar reunião inicial com a Contratante para determinação dos objetivos; - Analisar todos os incidentes que podem estar relacionados a um evento especificado, a fim de identificar alguma correlação; - Produzir um relatório; | 10 |
|  | A CONTRATADA deverá apresentar relatório das atividades executadas. |  |  |
|  | Escopo dos Serviços de Configuração de Unidade de Armazenamento para 01 Unidade de Armazenamento (20UT) |  |  |
|  | Deverá ser feita a instalação e configuração dos níveis de RAID, luns, volume groups, hosts e partições de host para até 05 luns e 05 hosts. |  |  |
|  | Deverá ser feita o check final de conectividade, configuração e ativação de portas do sistema de armazenamento; |  |  |
|  | Deverá ser feita a instalação dos softwares do sistema de armazenamento para as seguintes funções: |  |  |
|  | Administração e operação do equipamento; |  |  |
|  | Volumes virtuais; |  |  |
|  | Performance e monitoração de desempenho; |  |  |
|  | Fornecimentos de documentação da análise, melhorias e configuração do ambiente; |  |  |
|  | Definição da Parametrização do Ambiente SAN e Servidores. |  |  |
|  | Categorização dos dados; |  |  |
|  | Categorização de volumes; |  |  |
|  | Níveis de prioridade; |  |  |
|  | Thresholds e alertas; |  |  |
|  | Níveis de Segurança; |  |  |
|  | Usuários para ferramenta; |  |  |
|  | Definição de Disk Groups, RAID Level, LUNs, balanceamento de cache, tráfego e workload do storage; |  |  |
|  | Definições de política de gerenciamento do storage |  |  |
|  | Definição dos alarmes; |  |  |
|  | Definição dos testes de avaliação de funcionalidade, aderência e performance da solução; |  |  |
|  | O corpo técnico do SUDENE deverá acompanhar todos os procedimentos referentes à instalação, configuração dos equipamentos e migração dos dados/serviços |  |  |
|  | A ratificação da conclusão dos trabalhos será efetuada mediante o “Termo de Aceite” da SUDENE |  |  |
|  | Escopo dos Serviços de Configuração de Gaveta de expansão da Unidade de Armazenamento para 01 Unidade (10UT) |  |  |
|  | Deverá ser feita o check final de conectividade, configuração e ativação de portas do sistema de armazenamento; |  |  |
|  | Definição de Disk Groups, RAID Level, LUNs, balanceamento de cache, tráfego e workload do storage; |  |  |
|  | Deverá ser feita a instalação e configuração dos níveis de RAID, LUNs, volume groups, hosts e partições de host para até 05 LUNs e 05 hosts. |  |  |
|  | Documentação das configurações realizadas; |  |  |
|  | Escopo dos Serviços para criação/ampliação de RAID Group/LUN - 01 Unidade (5UT) |  |  |
|  | Deverá ser feita o check de disponibilidade de área para alocação da LUNS; |  |  |
|  | Definição de um Disk Groups, balanceamento de cache, tráfego e workload do storage; |  |  |
|  | Deverá ser feita a instalação e configuração/ampliação dos níveis de RAID, LUN, volume groups, hosts e partições de host para 01 LUN e associação a 01 host. |  |  |
|  | Documentação das configurações realizadas; |  |  |
|  | Escopo dos Serviços para análise e diagnósticos de utilização do sistema de armazenamento (40UT) |  |  |
|  | Deverá ser feita a coleta de dados de utilização; |  |  |
|  | Analise dos dados para identificar possíveis anomalias; |  |  |
|  | Deverá ser produzido relatório contendo os resultados da análise e sugestões e correções; |  |  |
|  | A análise deverá ser realizada após 30 (trinta) dias da instalação. |  |  |
|  | Escopo dos Serviços para planejamento de instalação do sistema de armazenamento (40 UT) |  |  |
|  | Deverá ser feito reunião com a esquipe da SUDENE para determinar a arquitetura da solução de armazenamento a ser implementada; |  |  |
|  | Definição da utilização de RAID group/tierização/LUNs; |  |  |
|  | Coleta de informações de utilização do ambiente atual para determinação das necessidades de configuração do novo sistema para se alcançar a melhor performance usando as melhores práticas recomendadas pelo fabricante; |  |  |
|  | Definição das áreas a serem alocadas mediante analise da coleta efetuada; |  |  |
|  | Documentação das definições; |  |  |
|  | Escopo dos Serviços para migração dos dados dos sistemas de armazenamentos atuais (60 UT) |  |  |
|  | Migração dos dados armazenados no Storage Sun StorageTek 6140 utilizados por servidores com sistema operacional Sun Solaris para o novo sistema de armazenamento; |  |  |
|  | Liberação das áreas do Storage Sun StorageTek 6140 para utilização por outros sistemas; |  |  |
|  | Atualização do Software Sun Storage Common Array Manager; |  |  |
|  | Atualização de firmware do Storage Sun StorageTek 6140 (controladoras e Discos); |  |  |
|  | Alocação (formatação) do Storage Sun StorageTek 6140; |  |  |
|  | Criação de até 05 (cinco) LUNS no Storage Sun StorageTek 6140; |  |  |
|  | Apresentação das LUNs para até 05 (cinco) Hosts; |  |  |
|  | Documentação das configurações realizadas; |  |  |
|  | Repasse Tecnológico (40UT) |  |  |
|  | Documentação geral do projeto, incluindo-se todos os componentes do item, com todas as configurações feitas |  |  |
|  | Definição dos testes de avaliação de funcionalidade, aderência e performance da solução; |  |  |
|  | O corpo técnico da SUDENE deverá acompanhar todos os procedimentos referentes à instalação, configuração do equipamento e migração dos dados/serviços; |  |  |
|  | Realização de treinamento tipo hands-on para repasse tecnológico do equipamento e softwares instalados, bem como da customização realizada no ambiente. |  |  |

|  | ITEM 27 – TREINAMENTO OFICIAL | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características do Treinamento |  |
|  | 1 (uma) vaga para Treinamento Oficial presencial da unidade de Armazenamento em disco ofertada neste Lote. Ministrado por profissionais certificados, em um centro de treinamento oficial do fabricante; |  |
|  | O curso deve abranger, no mínimo, os seguintes tópicos: |  |
|  | Instalação; |  |
|  | Implementação/Configuração; |  |
|  | Administração; |  |
|  | Deverá ter carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas; |  |
|  | Deverá ser fornecido material didático próprio do curso, como apostila, caderno de exercícios e certificado de conclusão; |  |
|  | Todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação e transporte serão de responsabilidade da CONTRATADA; |  |